Утверждено:

Собранием депутатов

Китаевского сельсовета

Медвенского района Курской области

от                 г решение №

______________________ Общество с ограниченной ответственностью ____________________

«Архитектурное бюро»

305001 г.Курск , ул.Дзержинского,86

кв/офис 12, тел./факс 8(4712) 54-76-85,

e-mail chernova62@mail.ru

___________________________________________________________________________________

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИТАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Том II

МАТЕРИАЛЫ  ПО  ОБОСНОВАНИЮ  ПРОЕКТА

ГЕНЕРАЛЬНОГО  ПЛАНА

Заказчик: Администрация Китаевского сельсовета Медвенского района Курской

области, в лице главы сельсовета

Директор                                                                                                          М.К. Чернов

Главный архитектор                                                                                        О.И. Чернова

Главный специалист-экономист                                                                     Е.Г.Шелякова

Инженер-картограф                                                                                      И.В.Стрельченко

Курск 2013 г.

АВТОРСКИЙ  КОЛЛЕКТИВ

Генеральный план Китаевского сельсовета Медвенского района

Курской области разработан коллективом специалистов в составе :

1.  Чернов М.К.,   директор ООО «Архитектурное бюро» ,член Союза

архитекторов России ,

2.  Чернова О.И., главный архитектор ООО «Архитектурное бюро»;

3.  Чернов К.М.,  архитектор ; преподаватель кафедры Архитектуры Градостроительства и Графики Юго- Западного Государственого Университета  г.Курска;

4.  Шелякова Е.Г., экономист;

5.  Стрельченко И.В., архитектор-техник;

ООО «Архитектурное бюро» благодарит Курское региональное отделение Общероссийскую общественную организацию «Российский союз спасателей» за оказание консультационных услуг в разработке разделов ГО и ЧС.

СОСТАВ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование | Материал использования | Количество экземпляров | Секретность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пояснительная записка.Том I | Переплет | 2 | Дсп |
| 2 | Пояснительная записка.Том II | Переплет | 2 | Дсп |
| 3 | Пояснительная записка.Том III | Переплет | 2 | Дсп |
| 4 | Графические материалы .Том IV. Демонстрационные чертежи. | Бумага компьютерная графика | 2 | Дсп |

Том II

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ	8

1.1 Общие сведения о муниципальном образовании	8

1.2 История образования района	11

1.3 Административное устройство муниципального образования. Границы муниципального образования	12

1.4. Природные условия и ресурсы	13

1.4.1. Географическое положение	13

1.4.2. Гидрография, гидрогеология и ресурсы поверхностных вод	14

1.4.3. Рельеф	16

1.4.4. Климат	17

1.4.5. Почвы	20

1.4.7. Лесные ресурсы	21

1.5. Историко-градостроительный анализ территории Китаевского сельсовета	25

1.6 Особо охраняемые природные территории	26

2. КОМПЛЕКНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСОВЕТА, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕГО РАЗВИТИЯ	27

2.1 Сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения	27

2.2 Перспективная численность населения. Трудовые ресурсы	28

2.3 Демографический прогноз. Расчет численности населения по инерционному и инновационному вариантам развития.	33

2.4 Основные направления развития территории сельсовета.	41

2.5 Земельный фонд и категории земель.	50

2.5.1. Земли населенных пунктов	54

2.5.2 Жилищный  фонд	56

2.5.3 Земли сельскохозяйственного назначения	58

2.5.4 Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	59

2.5.5. Земли особо охраняемых территорий	61

2.5.6. Земли лесного фонда.	62

2.5.7 Земли водного фонда.	63

2.6 Объекты местного значения.	63

2.6.1 Объекты культурно-бытового обслуживания	63

2.6.2  Объекты  социального  и  коммунально-бытового  обслуживания	65

2.6.3  Транспортная  инфраструктура	70

2.6.4  Инженерная  инфраструктура	71

2.6.5  Вертикальная  планировка  и  инженерная  подготовка территории	72

2.7 Зоны ограничений и зоны с особыми условиями использования на территории сельсовета	73

2.7.1 Охранные зоны инженерно-транспортных коммуникаций	73

2.7.3. Охранные зоны по экологическим и санитарно-гигиеническим условиям	75

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ.	76

3.2 Предложения по обеспечению территории инженерным оборудованием	81

3.2.1 Водоснабжение	81

3.2.2 Газоснабжение	84

3.2.3 Электроснабжение	85

3.2.4 Связь. Радиовещание. Телевидение	86

3.2.5 Зеленый фонд муниципального образования	87

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план городских и сельских поселений - градостроительная документация о градостроительном планировании развития территорий поселений, определяющая стратегию их градостроительного развития и условия формирования среды жизнедеятельности.

Генеральные планы поселений разрабатываются в соответствии с утвержденной градостроительной документацией федерального уровня и уровня субъекта Российской Федерации, а также территориальных комплексных схем градостроительного планирования развития территорий районов, сельских округов.

Генеральный план Китаевского сельсовета Медвенского района Курской области разрабатывается ООО «Архитектурное бюро» на основании договора  №66а-13

от «15» мая 2013 года.

Муниципальным заказчиком является Администрация Китаевского сельсовета Медвенского района Курской области в лице Главы сельсовета.

Проект генерального плана разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Методическими рекомендациями по разработке генеральных планов поселений и городских округов, техническим заданием муниципального образования, Региональными нормативами градостроительного проектирования Курской области, утвержденные постановлением Администрации Курской области от 15.11.2011 г. № 577-па, на основании приказа от «30» января 2012 г. за № 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов Федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»,

а также в соответствии с целями и задачами развития Курской области, сформулированными в документах государственного планирования социально-экономического развития Курской области :

  - программа социально-экономического развития Курской области на 2011-2015 годы;

  - стратегия социально-экономического развития Курской области до 2020 года;

  - схема территориального планирования Курской области;

  - схема территориального планирования муниципального образования «Медвенский  район» Курской области.

Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:

-           I  этап -5 лет  - первая очередь;

- II этап -20 лет -расчетный срок  .Этап графически отражается в территориях функциональных зон , резервируемых для перспективной ( стратегической) территориальной организации сельсовета.

- Исходный период  2013 год.

Проектные материалы представляют собой комплект, состоящий из диска с электронным видом генерального плана, и его копиями на твердом носителе (бумаге) в двух экземплярах.

Формат записи диска позволяет заказчику считывать и использовать информацию с данного диска без применения дополнительных программ на современном, на момент сдачи работы, компьютерном оборудовании.

Графические материалы представляются исполнителем в бумажном  виде и на электронных носителях  в программном обеспечении в формате  МаpInfo , графическом формате JPEG, пояснительная записка и прочие текстовые материалы в составе схемы - в форматах Microsoft Office.

Состав проектных материалов

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ генеральный план муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района включает в себя следующие материалы:

Том 1 «Положения о территориальном планировании»:

- Цели и задачи территориального планирования.

- Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Альбом 1 «Генеральный план муниципального образования « Китаевский сельсовет» (графические материалы)»:

1.Схема современного использования территории муниципального образования

(М 1: 20000);

2.Схема анализа комплексного развития территории и размещения объектов местного значения с учетом ограничений использования территории Китаевского сельсовета (основной чертеж) (М 1: 20000).

Прилагаемые к генеральному плану материалы по его обоснованию, включают:

Том 2 «Материалы по обоснованию генерального плана»:

- Общие сведения о муниципальном образовании.

- Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основании анализа использования территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений их использования.

- Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территории.

- Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации.

- Мероприятия, утвержденные документами территориального планирования Курской области и Медвенского муниципального района.

- Предложения по изменению границ муниципального образования и баланса земель в пределах перспективной границы муниципального образования.

Том 3 «Материалы по обоснованию генерального плана»:

  - перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Альбом 2 «Графические материалы обоснования генерального плана муниципального образования « Китаевский сельсовет»:

  - Схема современного использования территории муниципального образования   (М 1: 20000);

  - Схема анализа комплексного развития территории и размещения объектов местного значения с учетом ограничений использования территории Китаевского сельсовета (основной чертеж) (М 1: 20000).

  - Схема транспортной , инженерной инфраструктур и инженерного благоустройства территории муниципального образования  (М 1: 20000);

  - Схема территорий ,  подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (М 1: 20000).

# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

## 1.1 Общие сведения о муниципальном образовании

Медвенский район  является одним из аграрных центров Курской области. База регионального хозяйства, системы расселения, производственные специализации, сформировавшиеся в ходе индустриализации XX-го века, позволяют Медвенскому району оставаться одним из самых динамично развивающихся районов Курской области.

Одним из важнейших показателей, характеризующих развитие экономики района, является переработка сырья для пищевой промышленности – это выработка круп и хлопьев и цельномолочной продукции, а также производство кирпича и асфальтобетона.образован в 1970 году, расположен в северной части области, граничит с Фатежским, Золотухинским районами и Орловской областью. Территория района – 67278 га или 2,2 % территории области.

Планировочная значимость основной оси Медвенского района (автотрасса М-2 «Москва-Крым») в том, что она дает возможность интенсивного развития поселений и использования территорий вдоль нее в качестве транспортно-логистических подцентров. В дальнейшем она сохранит свое доминирующее значение в планировочной структуре района.

Планировочная ситуация территории требует усиления транспортных связей в горизонтальном направлении, для чего проектом предлагается формирование новых транспортных осей, объединяющих районные центры с группой территориально-сближенных с ними поселений. Второстепенная транспортная ось должна формироваться в направлении Большесолдатского и Солнцевского районов. Эта ось улучшит транспортную и межселенную обслуживаемость западной и восточной частей района, соединит городские и сельские поселения (районные центры) и будет иметь большое значение для развития этих поселений и прилегающих территорий. Сохранится и роль рек Реут и Полная, как главных планировочных осей основных рекреационных районов.

Формирование и развитие перспективных планировочных и транспортных осей предполагает и формирование главных элементов перспективной планировочной структуры – планировочных центров и подцентров, занимающих определенный ранг в системе расселения (с. Паники).

Устойчивость перспективного каркаса пространственной организации территории будет реализована за счет урбанизированного опорного центра – поселка Медвенка.

Планировочная структура района предопределяет градостроительную стратегию ее дальнейшего развития за счет формирования урбанизированных территорий. Проектом предлагаются формирование урбанизированных территорий вокруг поселка, крупных населенных пунктов и вдоль главной планировочной оси района. Предлагаемая проектная планировочная структура будет способствовать преодолению территориальной диспропорции и созданию сбалансированной пространственной организации территории района.

Административный центр Китаевского сельсовета  д.2-я Китаевка  находится в 23  км. от районного центра п.Медвенка.

На территории сельсовета имеется 37,5  километров дорог с твёрдым покрытием

Поверхность равнинная, изрезанная оврагам. Район беден реками. Наиболее значительные реки:  Дунаец , река Полная   и другие мелкие ручьи  . Все реки относятся к бассейну Днепра.

Преобладающими почвами являются черноземные и серые лесные. Содержание гумуса в них колеблется от 4,2 до 5,9%. По механическому составу наибольшее распространение получили тяжелосуглинистые почвы и среднесуглинистые. Климат континентальный. Средняя годовая температура +50 С, минимальная -370С, максимальная +370С. Среднегодовое количество осадков – 634 мм, максимальное количество осадков выпадает в июле – 82 мм, скорость ветра 5-21м\с.

Повторяемость направления ветра (средняя многолетняя роза ветров): западное, юго-западное  – 15%,  восточное – 13%, юго-восточное, южное, северо-западное – по 12%,северо-восточное – 11%, северное – 9%, штиль – 2%.

В районе имеются месторождения строительных материалов: глин, суглинков, трепела, встречаются фосфориты.

Китаевский сельсовет расположен на северо- востоке Медвенского района и занимает 152 кв.км., что составляет  13,94  % территории района), граничит на севере с Курским районом , на западе с Амосовским  и Черемисиновским сельсоветами   , на юго-востоке  с Вышнедубовицким сельсоветом , на востоке с Солнцевским районом.

Сельсовет состоит из единого массива, протяженность территории с севера на юг 17,9 км и с запада на восток 18  км, его общая площадь составляет 152 км2.

Районный центр п.Медвенка— расположен в центре Медвенского района .

В состав Китаевского сельсовета входит 25 населенных пунктов. Административным центром сельсовета является д.2-я Китаевка.

Численность населения  Китаевского сельсовета на 01.01.2012 г. составляет 1357 человек.

Таблица  1 -  Сведения о населении муниципального образования (по населенным пунктам):

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Удаленность,км |  |  | Число дворов | Общее число жителей,чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от районного цента |  | От центра муниципального образования |  |  |
| 1 | д.2-я Китаевка | 23 |  | - | 34 | 94 |
| 2 | х.Барыбин | 28 |  | 5 | 8 | 11 |
| 3 | х.Верхняя Камышевка | 25 |  | 2 | 17 | 40 |
| 4 | д.Губановка | 18 |  | 5 | 48 | 139 |
| 5 | х.Егоров | 27 |  | 4 | 6 | 13 |
| 6 | х.Зеленая Степь | 24 |  | 2 | 12 | 19 |
| 7 | д.Зыбовка | 17 |  | 6 | 23 | 85 |
| 8 | с.1-я Китаевка | 23 |  | - | 35 | 154 |
| 9 | х.Красное | 20 |  | 3 | 4 | 5 |
| 10 | д.Кувшиновка | 19 |  | 4 | 6 | 7 |
| 11 | д.Масловка | 15 |  | 8 | 23 | 73 |
| 12 | х.Моздок | 26 |  | 3 | 9 | - |
| 13 | х.Нижняя Камышевка | 28 |  | 5 | 15 | 48 |
| 14 | п.Райхутор | 25 |  | 2 | - | - |
| 15 | д.Романовка | 25 |  | 2 | - | - |
| 16 | х.Разбегайловка | 15 |  | 8 | 19 | 77 |
| 17 | с.Любицкое | 30 |  | 7 | 146 | 401 |
| 18 | д.Денисовка | 32 |  | 9 | 94 |  |
| 19 | д.Лубянка | 29 |  | 6 | 41 | 72 |
| 20 | х.Любимовка | 34 |  | 11 | 32 | 39 |
| 21 | д.1-е Никольское | 24 |  | 1 | 8 | 11 |
| 22 | д.2-е Никольское | 27 |  | 4 | 3 | 3 |
| 23 | д.Новоселедебный | 34 |  | 11 | 6 | 17 |
| 24 | х.Полный | 36 |  | 13 | 32 | 49 |
| 25 | д.Шумовка | 32 | 9 |  | 9 |  |
|  |  |  | Всего : |  | 630 | 1357 |

С точки зрения внешних транспортных связей муниципальное образование имеет хорошее  расположение.

С областным центром муниципальное образование связывает - дорога местного значения: «Курск- Медвенка » и сеть дорог местного значения по территории всего сельсовета.

Муниципальное образование газифицировано на 66 % (газифицировано 361 домовладений от общего кол-ва 630 домовладений). Основным видом деятельности населения является сельское хозяйство.

## 1.2 История образования района

МЕДВЕНСКИЙ РАЙОН - район, расположенный в центральной части Курской области.

Район был образован Постановлением ВЦИК 30 июля 1928 года. Первоначально входил в состав Курского округа Центрально-Чернозёмной области. После упразднения округов в 1930 район перешёл в непосредственное подчинение областному центру Центрально-Чернозёмной области (Воронеж).Во время Великой Отечественной войны с 9 ноября 1941 года по 9 февраля 1943 года территория на которой ныне расположен Медвенский район находилась под немецкой оккупацией

В январе 1963 года, в связи с административной реформой, Медвенский район был ликвидирован, а территория присоединина к Обоянскому району.

9 декабря 1970 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Медвенский район был образован в прежних границах.

Граничит на севере с Октябрьским и Курским, на востоке - с Солнцевским, на юге - с Обоянским, а на западе - с Большесолдатским районами Курской области. Территорию М. р. пересекают притоки Сейма: на востоке - р. Полная, а с юга на северо-запад - р. Реут. Административный центр - п. Медвенка - лежит на автомобильной магистрали "Москва - Курск - Медвенка - Харьков". Северо-западную часть М. р. пересекает автомобильная дорога "Курск - Сумы". Разрабатывается месторождение суглинков для производства кирпича "Медвенское" и Паники-Драчёвское месторождение торфа.

Район обладает неплохим потенциалом. Площадь района 1081 кв. км. Площадь сельхозугодий 83,7 тыс. га, в том числе пашни 75 тыс. га. 
На 1.01.09. численность постоянного населения района составила 18.7 тыс. человек. Плотность населения 17.3 человека на 1 кв.м. Близкое расположение к областному центру (40 км), а также к федеральной трассе М2 «Крым» делают район инвестиционно привлекательным. 
На территории района зарегистрировано 232 организации различных форм собственности, в том числе 92 учреждения и предприятия муниципальной формы собственности, 168 КФХ, 427 индивидуальных предпринимателей. В связи с реорганизацией структуры управления районом, часть полномочий субъекта и сельских поселений были переданы району. На протяжении ряда лет район занимает лидирующие позиции в области по итогам социально-экономического развития. 
 Итоги работы района за 2008 год свидетельствуют о сохранении положительной динамики. Стабилизация в экономике, рост денежных доходов населения, рост налоговых поступлений обусловили позитивные изменения и в социальной сфере.

Район побратим Медвенского района — Дергачёвский район Харьковской области Украины

## 1.3 Административное устройство муниципального образования. Границы муниципального образования

Статус, состав и границы Муниципального образования «Китаевский сельсовет» установлены Уставом муниципального образования, принятым собранием депутатов Китаевского сельсовета  от 09 декабря 2010 года , последние изменения в Устав МО внесены 12 июля 2011 г .  В состав муниципального образования входит 25 населенных пунктов.

Рисунок 1 — Схема границ муниципального образования Китаевский

сельсовет.

Общая площадь земель в границах муниципального образования «Китаевский сельсовет» составляет 152 кв.км (13.94% территории Медвенского района), в т.ч. застроенных земель — 229,464 га. Социально-экономическая активность сосредоточена в административном центре сельсовета.

Административным центром сельсовета является  д.2-я Китаевка.

КАРТА

## 1.4. Природные условия и ресурсы

### 1.4.1. Географическое положение

Медвенский район образован в 1970 году. Расположен в центральной части Курской области, граничит с Большесолдатским, Октябрьским, Солнцевским, Пристенским и Курским районами. Территория 1.1 тысяч кв.км. Протяженность района с востока на запад - 53 км, с севера от районного центра (пос.Медвенка) 28 км, до областного центра 36 км. По территории района проходит трасса Москва-Харьков. Поверхность представляет собой холмистую равнину, изрезанную балками и оврагами. Реки района: Реут протяженностью по территории района - 48 км, Полная - 30 км, Младать, Реутец, Любач - 16 км, Медвенка - 13 км. Все реки относятся к системе Днепра..

Природно-климатические условия Китаевского сельсовета благоприятны для ведения сельскохозяйственного производства. Площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет  9814,634      га, в том числе сельхозугодий — 9790,3 га, не сельхозугодий –  га. В структуре почв 67 % приходится на черноземы.

Разрабатывается месторождение белой глины (мергель) для нужд сельсовета возле д.Кувшиновка.

### 1.4.2. Гидрография, гидрогеология и ресурсы поверхностных вод

Курский край расположен в бассейнах рек Днепр и Дон, которые охватывают соответственно 78% и 22% территории области. Общая длина рек, протекающих на территории Курской области, составляет около 8000 км.
      Бассейн Днепра представлен реками Сейм и Псёл с их многочисленными притоками. Речную систему Дона представляют верховья рек Оскол, Олым, Тим и Кшень. Крупных озер и болот на территории области нет.
      Большинство из 188 рек области длинной более 10 км относятся к категории малых. К средним рекам относятся: Сейм, Тускарь, Свапа, Псёл. В Курской области насчитывается 785 искусственных водоемов - прудов и водохранилищ, из которых 150 имеют объем наполнения более 1 млн. м куб. воды, в том числе, четыре - с объемом наполнения более 40 млн. м куб.
      Реки, озера и пруды широко используются для хозяйственного водоснабжения, орошения, разведения рыбы и водоплавающей птицы.

Гидрографическая сеть Медвенского района представлена реками и более мелкими и безымянными ручьями, а также днищами балок, которые являются местом стока атмосферных осадков. Все реки относятся к бассейну Днепра.

Основные реки— Реут (протяжённость по территории района— 48 км), Полная (30 км), Младать, Реутец, Любач (по 16 км, Медвенка (13 км).

Реки и ручьи принадлежат к типу равнинных, для которых характерно высокое весеннее половодье и низкий уровень зимой и летом. Весеннее половодье обычно начинается в третьей декаде марта В первой декаде апреля, когда происходит быстрое таяние снега. Половодье продолжается примерно 7-8 дней. Питаются реки, главным образом, талыми снеговыми водами 50-55%; на питание грунтовыми водами приходится 30-35%; на питание дождевыми водами - 10-20%. В районе имеются искусственные пруды по днищам балок и в поймах ручьев. В днищах балок и в поймах грунтовые воды выходят на поверхность в виде родников.

В поймах грунтовые воды находятся на глубине 30-100 см, в понижениях часто выходят на поверхность.

По территории Китаевского сельсовета протекает река Полная  , Дунаец и другие мелкие  ручьи .

Река Полная – правобережный приток р. Тускарь , впадающей в р.Сейм. Протяженностью более 30 км , относится к категории средних  рек.

Годовой ход уровня рассматриваемых равнинных рек характеризуется высоким весенним половодьем, низкой летней и зимней меженью и несколько повышенными уровнями в осенний период.

Основным источником питания рек является поступление воды от таяния снегов, этим обусловливается значительная высота весеннего половодья. Подъем уровня на реках начинается во второй половине марта.

Значительная часть мелких рек и ручьев летом пересыхают, а зимой замерзают. Соответственно, отбор воды из них невозможен без предварительного регулирования стока путем создания прудов и водоемов.

Наивысший уровень весеннего половодья на р. Полная наступает в конце марта – начале апреля, сход паводка во 2-й и 3-ей декаде апреля. Продолжительность затопления поймы весенними годами реки  Полная – 6-8 дней.

Годовой минимум уровней наступает во время летне-осенней межени, характеризующейся устойчивыми низкими уровнями. В октябре начинается осенний подъем уровней.  Зимний режим рек сельсовета характеризуется устойчивым и продолжительным ледоставом, наступающим обычно в середине декабря. В отдельные годы наблюдается более раннее замерзание – в конце ноября и позднее – в январе. Средняя продолжительность ледостава 3 ½-4 месяца.

Весенний ледоход на р. Полная наблюдается  ежегодно. Замерзают реки в середине ноября – середине декабря. В конце марта или начале апреля реки очищаются ото льда. Средняя толщина льда 30-40 ем, максимальная – до 70 см.

В процессе обследования водозаборов отмечаются нарушения:

- безлицензионное пользование недрами;

- эксплуатация водозаборов на неутвержденных запасах;

- неудовлетворительное состояние устьев водозаборных скважин (устья не эксплуатирующихся скважин открыты);

- отсутствие зоны санитарной охраны 1 пояса (строгого режима);

-отсутствие водоизмерительной аппаратуры (водомерных счетчиков, уровнемеров), а также условий измерения уровней воды в скважинах (пьезометров, либо отверстий в опорных плитах);

- отсутствие контроля и оценки качества подземных вод – это одна из наиболее актуальных проблем и недостаточно решенных в системе организации водопользования.

### 1.4.3. Рельеф

Территория Медвенского района занимает часть северо-запада Средне-Русской возвышенности на водоразделах рек Реут (протяжённость по территории района— 48 км), Полная (30 км), Младать, Реутец, Любач (по 16км) , Медвенка (13 км).. Водораздельные пространства характеризуются преимущественно пологими (1-30) и покатыми (3-50) склонами. Меньшую площадь составляют плато водоразделов. Густая сеть балок и оврагов, а также долин рек и ручьев расчленяют территорию. Коэффициент расчлененности долинной и овражно-балочной сетью в среднем равен 1 ,2 K~ на 1 кв. км, что соответствует сильной расчлененности. Более спокойный рельеф в северной части района. Сильной расчлененностью отличаются южная и юго-восточная часть. Балки и овраги, расчленяющие территорию, характеризуются в основном крутыми склонами. Днища балок сухие, но встречаются в днищах и ручьи. В целом рельеф на водоразделах благоприятен для посева и обработки сельскохозяйственных культур.

Густая сеть балок и оврагов, а также долин рек и ручьев расчленяют территорию. Коэффициент расчлененности долинной овражно-балочной сетью в среднем равен 1,2 км/км2, что соответствует сильной расчлененности. В целом, рельеф на водоразделах благоприятен для посева и обработки сельскохозяйственных культур.

Современные физико - геологические процессы и явления отмечаются широким проявлением плоскостной и линейной эрозии, подтоплением и заболачиванием пойм рек и ручьев, днищ оврагов с водотоками.

Заболачивание незначительное, с небольшим оторфованием верхних слоев почвы. Процессы линейной эрозии активно протекают почти по всей территории района, кроме поймы Сейма.

В настоящее время продолжается рост оврагов как в длину (от 2 до 10 м в год), так и в ширину за счет разрушения крутых боковых клонов.

### 1.4.4. Климат

Климат континентальный, среднегодовая температура +5', максимальная +37'С, Среднегодовое количество осадков 587 мм, максимальное в июле - 73 мм.

Температура воздуха

Зима (декабрь - февраль) умеренно-холодная, с преобладанием облачной погоды. Характерны устойчивые морозы в пределах от -8,6 до -9°С. В январе и феврале морозы в отдельные периоды достигают  от -22 до -26°С (абсолютный минимум -38°С).  Зимой снеговой покров составляет 15-40 см, грунт промерзает до 60 см. Ледостав - ноябрь-декабрь. Ежемесячно от 3 до 6 раз бывают кратковременные оттепели, нередко сопровождаемые гололедом.  Устойчивый снежный покров образуется в конце ноября, мощность его к концу зимы достигает 0,2 - 0,6 м. Метели бывают от 2 до 7 раз в месяц.

Весна (март - май) прохладная, с неустойчивой погодой. Характерны периодические похолодания, во время которых температура воздуха ночью, даже в мае, иногда опускается до 0° С и ниже. Осадки выпадают преимущественно в виде дождей. В первой половине апреля еще возможны снегопады. Снежный покров обычно сходит к середине апреля.

Лето (май - август) умеренно-теплое, около половины дней за сезон - ясные и малооблачные.  Средняя месячная температура самого теплого месяца (июля) колеблется в пределах 19,3°С.  Летом выпадает наибольшее в году количество осадков (дней с дождем 13 - 15 ежемесячно). Характерны кратковременные ливни, иногда с грозами, но бывают также и затяжные моросящие дожди, особенно во второй половине лета.

Осень (сентябрь-ноябрь) до конца сентября сравнительно теплая, с преобладанием малооблачной погоды. В октябре погода становится прохладной, пасмурной; по ночам в это время бывают регулярные заморозки. В ноябре наступает резкое похолодание. Осадки в сентябре и октябре выпадают главным образом в виде затяжных моросящих дождей; в ноябре дожди чередуются со снегопадами. Дней с туманом 4 - 8 ежемесячно.

Климат Курской области умеренно континентальный, с умеренно холодной зимой и   теплым летом. Континентальность усиливается с запада на восток.

Территория области за год получает солнечной энергии 89 ккал на 1 см2 поверхности, а с учетом отражения— 36 ккал/см2. Продолжительность солнечного сияния в год составляет около 1780 часов (45% летом, и около 55% зимой). Для области характерна пасмурная погода, общее число пасмурных дней в год составляет около 60%, облачных и ясных— по 20%. Развитию большой облачности способствует относительно высокая влажность воздуха и частые циклоны.

Среднегодовая температура воздуха по области колеблется от +4,6°С (на севере) до +6,1°С (на юго-западе). Период со среднесуточной температурой воздуха выше 0°С продолжается 220—235 дней, с температурой выше + 5°С— 180—195 дней, выше + 10°С— 140—150 дней, выше +15°С— 90—110 дней. Длительность безморозного периода— 140—160 дней. Летом среднесуточная температура воздуха, как правило, держится в пределах + 15—20°С, зимой— от 0°С до минус 5°С. Абсолютный максимум температуры воздуха достигает + 41°С, абсолютный минимум— минус 40°С.

Средняя продолжительность отдельных сезонов года: зима длится около 135, весна— 55, лето— 105, осень— 70 дней.

Для области характерна неоднородность в распределении атмосферных осадков. В северо-западных районах выпадает от 550 до 640мм осадков в год, на остальной территории— от 475 до 550мм в год. На тёплый период (апрель-октябрь) приходится 65—70% годовой суммы осадков.

Постоянный снежный покров устанавливается в первой декаде декабря, в начале марта начинается снеготаяние, длящееся около 25 дней (Кабанова и др., 1997). Высота снежного покрова колеблется от 20 до 40 см (максимум 60 см), а сам покров лежит в среднем 3,5-4 месяца.

В таблице ниже представлены климатические характеристики температурного режима.

Таблица 2 -  Климатические характеристики

| Параметры | Показатели |
| --- | --- |
| Абсолютная минимальная температура, 0С | -38 |
| Абсолютная максимальная температура, 0С | +32 |
| Средняя температура отопительного периода, 0С | -1,9 |
| Продолжительность отопительного периода, суток | 198 |
| Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0С | - 22 (-26) |
| Средняя температура воздуха наиболее холодного периода, 0С | - 9 |

Осадки

По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовое количество осадков составляет 650 мм. Две трети годовой суммы осадков выпадает в виде дождя, остальные – в виде снега.   Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть – 460 мм – приходится на теплый период года и 270 мм – на холодный.

Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается на севере района 28 ноября и заканчивается на юге 7 декабря. Максимальная высота снежного покрова отмечается в конце февраля и изменяется по территории от 19 до 33 см, в отдельные многоснежные годы она может достигать 50 см на юге и 70 см на севере парка, а в малоснежные зимы – не превышать 5 см. Число дней со снежным покровом составляет 130-145.  Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133.

Ветры в течение года переменных направлений. В теплый период (апрель-сентябрь) преобладают западные, северо-западные и северо-восточные ветры. В холодный период (октябрь-март) – юго-западные, восточные и юго-восточные. Средняя месячная скорость ветра от 2,7 до 6,3 м/с.

Самые ветреные месяцы со средней скоростью ветра более 4,0 м/с – это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе.  Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (19 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (18м/сек).

Скорость ветра возможна 1 раз:

- в год - 18 м/сек;

- в 5 лет - 21 м/сек;

- в 10 лет - 22 м/сек;

- в 15 лет - 23 м/сек;

- в 20 лет - 24 м/сек.

Ветровой режим оказывает существенное влияние на перенос и рассеивание загрязняющих веществ. Особенно это относится к ветрам со скоростью 0-1 м/сек. На рассматриваемой территории повторяемость ветров этой градации в среднем за год составляет  20-30%. Увеличение повторяемости слабых ветров и штилей отмечается в летние месяцы, достигая максимума в августе.

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) характеризуется как умеренный. Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, обусловленный метеорологическими условиями, может отмечаться летом и зимой.

### 1.4.5. Почвы

Почвы разнообразны, однако основным типом являются различные  чернозёмы(выщелоченные, слабовыщелоченные, типичные, среднесуглинистые, тяжелосуглинистые и прочие). Ими занято около 2/3 территории. Значительная часть почвенного покрова (1/5 площади) представлена серыми лесными почвами (тёмно-серые, серые, светло-серые и другие), которые типичны для северо-западных районов. В общий массив чернозёмных и серых лесных почв пятнами вкраплены песчаные, лугово-чернозёмные, болотные и некоторые другие типы почв.

По механическому составу чернозёмы относятся к тяжелосуглинистым или глинистым, а серые почвы— к легкосуглинистым и среднесуглинистым крупнопылеватым разновидностям. Большая часть земельного фонда— 82% используется под сельскохозяйственными угодьями (пашни, сады, сенокосы, пастбища). Склоновые земли подвержены плоскостной и линейной формам эрозии. Естественная растительность сохранилась на 18 % площади.

Юго-восточный район природно-географический район ограничен бассейном р. Оскол; является частью Среднерусской лесостепной подпровинции. По склонам балок и речных долин здесь обнажаются писчий мел, мергели и пески мелового периода; водоразделы сложены четвертичными лёссовидными суглинками; распространены пески и суглинки аллювиального происхождения. Кроме чернозёмов, имеются перегнойно-карбонатные почвы; почвы эродированные. Растительность типичной лесостепи, но сильно изменена человеком; встречается много реликтовых и редких растений; лесистость наименьшая по области— менее 3%.

Почвенный покров района представлен двумя типами почв.

I. Серые лесные почвы представлены двумя подтипами: серыми и темно-серыми, приурочены они к плато и слабопологим склонам различных экспозиций. Развились на лессовидных суглинках, иногда песках. Механический состав различный: от супесчаного до тяжелосуглинистого. Серые лесные почвы распространены отдельными массивами и пятнами среди других почв.

II. Черноземы распространены в значительной части территории района. Представлены они 6-ю подтипами с большим количеством разновидностей. Наибольшее распространение получили черноземы оподзоленные, выщелоченные и типичные, реже встречаются карбонатные солонцеватые и черноземовидные почвы.

Намытые почвы обычно приурочены к днищам оврагов, балок и лощин, имеют значительную мощность гумусового горизонта: 52 - 124 см и хорошую гумусированность.

### 1.4.7. Лесные ресурсы

Медвенский район расположен в лесостепной зоне Европейской степной области. Район относится к лесодефицитным  районам Курской области. Общая площадь лесного фонда составляет 1142,65 га.

По характеру растительности Медвенский район представляет собой лесостепь. Лесной фонд представлен преимущественно среднеплотными насаждениями.

Древесная растительность – лиственная с преобладанием дуба. Растут также сосна, ясень, клен, липа, осина, тополь, береза.  По лесорастительным условиям территория района относится к подзоне широколиственных лесов. Типичные леса дубовые и дубово-ясеневые сохранились отдельными пятнами. Повсеместно они заменены вторичными берёзово-осиновыми древостоями с примесью широколиственных и хвойных пород, границы их изрезаны сельскохозяйственными угодьями, по многочисленным опушкам богатый травяной покров. Леса в основном сухие, с высокой степенью санитарно-гигиенической ценности.

Для вторичных берёзовых и осиновых лесов  характерна примесь сосны и дуба, в подлеске, как правило, лощина, местами – можжевельник, в травяном покрове преобладает осока волосистая. Коренные леса дубово-осиновые, сосновые и дубовые представлены здесь небольшими массивами. Для березняков и осинников характерна примесь широколиственных пород, густой и богатый травяной покров.

Луговые формации развиты по поймам рек и по лесным опушкам, где господствуют злаково-разнотравные сообщества с ценными кормовыми травами, овсяницей, тимофеевкой, клевером, люцерной.

Из животных, распространённых на территории района, характерны представители средней полосы.

Леса оказывают огромное влияние на экологическое состояние природных комплексов, выполняя такие биоэкологические функции как регулирование и фильтрация водного стока, предотвращение эрозии почв, сохранение биологического разнообразия, обогащение атмосферы кислородом и поглощение углерода, влияние на формирование климата и предотвращение загрязнения воздушного бассейна.

Основные породы: дуб, клен, ясень, вяз, липа, яблоня, рябина, ильм, сосна, береза, осина.

Леса Медвенского района относятся к  участку: Обоянское лестничество.

Все леса отнесены к лесам первой и второй группы, что определяет их средозащитное, санитарно-гигиеническое и рекреационное назначение. Лесные ресурсы отнесены к разряду экологических, промышленная заготовка леса запрещается.

Лесохозяйственные мероприятия и пользование лесным фондом должны осуществляться в соответствии с принадлежностью лесов к той или иной категории защитности и обеспечивать:

- сохранение и усиление средозащитных, водоохранных, санитарно-гигиенических и оздоровительных природных свойств лесов;

- воспроизводство, улучшение породного состава и качества лесов;

- сохранение  биологического разнообразия.

- Основные задачи, стоящие перед отраслью:

- повышение эстетических и санитарно-гигиенических свойств леса;

- формирование устойчивых насаждений;

- улучшение условий отдыха населения;

- сохранение естественного характера ландшафта.

- Для решения этих задач должны быть проведены следующие виды лесохозяйственных мероприятий: планировочные, ландшафтные, санитарные рубки, рубки ухода, озеленительные посадки различного назначения, улучшение условий произрастания осушением и т.п. При этом необходимо сохранение естественного характера лесных ландшафтов. Ландшафтные рубки рекомендуется применять на участках вдоль основных прогулочных маршрутов, около видовых площадок.

- Приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 16 июля 2007 г. № 181 утверждены Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях.

- Правовой режим лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях Медвенского района, устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в соответствии со статьей 103 Лесного кодекса Российской Федерации. Освоение лесов на особо охраняемых природных территориях выполняется в целях сохранения биоразнообразия, средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

Леса расположены по территории района неравномерно. Основная часть наиболее крупных лесных массивов сосредоточена на юге района. Остальные леса представлены преимущественно мелкими по площади отдельными урочищами, далеко разбросанными друг от друга, занимающие преимущественно склоны оврагов и балок (байрачные дубравы) и реже берега речных долин или поймы рек.

Леса района служат защитой почвы от водной и ветровой эрозии, а также выполняют санитарно-гигиенические, оздоровительные, эстетические и другие функции. В связи с этим, получение древесины в районе имеет второстепенное значение.

Растительный мир. По характеру растительности сельсовет представляет собой лесостепь.Лесной фонд на территории сельсовета представлен крайне небольшими участками лесных насаждений .Лесное хозяйство в основном имеет почвозащитное значение, имеются полезащитные лесополосы, а также насаждения по оврагам и балкам.

Таблица 3 - Баланс земель Гослесфонда.

| № п/п | Наименование | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | ур.Дубовое | 21 |
| 2 | ур.Березовое | 26 |
| 3 | ур.Большой лес | 58 |
| 4 | ур.Грязное | 12 |
| 5 | ур.Дубровка | 34 |
| 6 | ур.Пьяное | 23 |
| 7 | ур.Крутенькое | 10 |
| 8 | ур.Голенькое | 12 |
| 9 | ур.Ближние Выселки | 19 |
| 10 | ур.Пасеки | 4 |
| 11 | ур.Зенкино | 2 |
|  | Всего: | 221,00 |

По ботанико-географическому районированию территория Медвенского района относится к подзоне Центральной лесостепи, для которой в прошлом было характерно чередование небольших массивов леса и площадей со степной травянистой растительностью. В местах, где преобладало влияние лесной растительности, сформировались почвы лесного типа почвообразования, травянистая растительность обусловила формирование черноземных почв. Естественная растительность сохранилась лишь по балкам и поймам.

На склонах и в днищах балок травянистая растительность представлена разнотравно-злаковыми группировками с преобладанием злаков: мятлика узколистного, овсяницы луговой, полевицы обыкновенной. Из бобовых произрастают клевер белый и луговой, лядвенец рогатый. Разнотравье представлено малопоедаемыми видами - тысячелистником, цикорием, полынком, подорожником.

Кормовые угодья, приуроченные к поймам среднего уровня, представлены пойменными лугами с разнотравно-злаковыми группировками. Из разнотравья преобладают лютик, одуванчик, подорожник, из злаков - овсяница луговая, мятлик, щучка, полевица. Растительный покров пойм представлен осокой, щучкой, хвощем, лютиком.

На пахотных землях культурная растительность представлена зерновыми, техническими и кормовыми культурами: пшеница, рожь, овес, ячмень, сахарная свекла, конопля, картофель, кормовые корнеплоды, кукуруза. Степень засоренности высокая. Из сорняков преобладают сурепка, осот, мышей, молочай. На территории района 3624 га лесов и лесополос. Леса сохранились отдельными массивами, находящимися в ведении ГЛФ, состав пород - дуб, береза, осина. Лесополосы играют почвозащитную и водорегулирующую роль. Кустарники (площадь 319 га] встречаются в балках и в поймах рек, представлены ивой, ольхой, боярышником и другими видами.

В лесах произрастают дуб, клен, липа, береза, осина, дикая яблоня, груша, шиповник, малина, орешник, много лекарственных растений. Это ландыш майский, купена лекарственная, крапива двудомная, шиповник, малина, тысячелистник, одуванчик лекарственный и многие другие.

Животные: лось, кабан, косуля, ондатра, лиса, волк, куница, хорек, суслик и др.

## 1.5. Историко-градостроительный анализ территории Китаевского сельсовета

Сохранившийся пласт историко-культурного наследия Медвенского района Курской области, который включает значительное количество объектов – памятников природы, архитектуры, археологии, сегодня нуждается в особой государственной заботе.

По данным инвентаризации памятников, проходившей в рамках Российской программы «Наследие» (в 1992-1995 гг.), на территории Медвенского района Курской области учтено 57 памятников истории и культуры, в т.ч. охраняемых государством – 54 (археологии – 43, архитектуры − 4, истории – 7), вновь выявленных − 3 (архитектуры − 2, истории − 1). Всего памятников по типологическим признакам: археологии − 43, архитектуры − 6, истории − 8.

Таблица 13 - Перечень памятников истории, находящихся на государственной охране

| Наименование памятника | Датировка | Категория охраны | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- |
| Братская могила 14 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками | 1943 г.; 1948 г. | М-382 | д. Лубянка, восточная окраина |
| Памятник погибшим воинам -односельчанам |  | - | с.Любицкое |
| Памятник погибшим воинам -односельчанам |  | - | д.Денисовка |
| Памятник погибшим воинам -односельчанам |  | - | д.2-я Китаевка |
| Памятник погибшим воинам -односельчанам |  | - | д.Губановка |
| Могила неизвестному солдату. |  | - | д.Шумовка |
| Могила заслуженного врача РФ -Золотухина А.Н. |  | местная | д.Шумовка |

Таблица 14 - Перечень памятников архитектуры, находящихся на государственной охране

| Наименование памятника | Датировка | Категория охраны | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- |
| Церковь Покровская | 1848 г. | М-566 | с. Любицкое |

Памятники археологии принадлежат сегодня к категории исчезающих объектов. В Медвенском районе памятников, стоящих на государственной охране нет, а вновь выявленных - 43. На протяжении ХХ века московскими и курскими учеными-археологами были проведены исследования и раскопки археологических объектов, значительно пополнивших фонды музеев Курской области. Труды предшественников продолжают сегодняшние историки-археологи, сотрудники Курского областного музея археологии (открыт в 1991 г.) и НИИ археологии юго-востока Руси (открыт в 2002 г.) при Курском госуниверситете.

Памятники архитектуры Медвенского района представлены церквями 19 века.

Особым направлением экскурсионной деятельности на территории Медвенского района является посещение памятников, мемориалов военной тематики периода Великой Отечественной Войны. В 2003 году в честь 60-летия Победы на Курской битве в медвенцами построена «Аллея Славы» Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда и полных Кавалеров Ордена Славы - уроженцев Медвенского района.

Часть из них размещена на территории Китаевского сельсовета    –  (см. таблицы 16).

Таблица 16 - Перечень памятников археологии, находящихся на государственной

охране.

| Наименование памятника | Датировка | Категория охраны | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- |
| 613 (9) Курганный могильник |  |  | 1-я Китаевка , 1,5 км к ЮЗ от села , водораздельная возвышенность на правобережье р.Полная ( левый приток р.Сейм). Обследовал П.Г.Гайдуков в 1978г.Состоит из трех круглых в плане курганов диаметром 32м, 22м и 42м , высотой соответственно 1.6-2м, 0,4-1м и 0,3-1.2м, распахивается. |

Ссылка на источник : А.В.Кашкин  Археологическая карта России .Курская область .

Часть 2 ( стр.29).

Р-382 – Памятники истории и культуры местного значения, принятые на государственную охрану решением исполнительного комитета курского областного совета народных депутатов от 14.06.79;

Р-566 – памятники истории и культуры местного значения, принятые на государственную охрану Постановлением Губернатора Курской области № 566 от 30. 10. 98 г.

## 1.6 Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – это участки земли, водной поверхности и воздушного пространства, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования.

На территории Медвенского района к особо охраняемым природным территориям относятся:

Важным направлением экскурсионной деятельности является Центрально-Черноземный государственный биосферный заповедник им. профессора В.В. Алехина с удивительно разнообразным растительным и животным миром. Заповедник расположен на территории Курского, Медвенского, Горшеченского и Мантуровского районов Курской области. В заповедник входят по Медвенскому району - "Казацкая степь" и "Казацкий лес".

По территории Китаевского сельсовета проходит охранная зона от выше перечисленного  заповедника.

# 2. КОМПЛЕКНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСОВЕТА, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕГО РАЗВИТИЯ

## 2.1 Сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения

- Областная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области на 2011-2013 годы»

- Районная программа  «Развитие малого и среднего предпринимательства в Медвенском районе Курской области на 2012-2015г.г.

- Областная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010 - 2014 годы».

- Областная целевая программа «Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан на проведение работ по газификации домовладений (квартир) (2009 - 2011 годы)».

- Областная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курской области на 2011 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года».

- Областная целевая программа «Об обеспечении муниципальных образований Курской области документами территориального планирования и градостроительного зонирования на 2011 год».

- Областная целевая программа «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных Федеральным законом "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2011 - 2015 годы.

- Областная целевая программа «Жилище» на 2011 - 2015 годы.

- Районная программа «Развитие образования Медвенского района на 2011-2013 годы».

- Районная программа  «Развитие системы дошкольного образования Медвенского района на 2011-2015г.».

## 2.2 Перспективная численность населения. Трудовые ресурсы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации территориальное планирование является основным средством управления процессами развития территории муниципального образования и представляет собой деятельность по разработке системы взаимосвязанных документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документов по планировке территории, создаваемых для обеспечения устойчивого развития территории Китаевского сельсовета.

При разработке Генерального плана рассматривались 2 варианта развития Китаевского  сельсовета: инерционный и инновационный.

Инерционный (сдержанный) сценарий подразумевает развитие сельсовета по достигнутому уровню производственной базы, использованию ресурсного потенциала, в соответствии со сложившимися социальными условиями и динамикой численности населения, численность которого на 2018 г. составит 1045 человек (к 2033 г. число жителей сельсовета составит 489 человека). В качестве минимальных мероприятий определены ремонт существующих транспортных и инженерных сетей, объектов соцкультбыта (минимальные мероприятия - это те, которые связаны с поддержанием достигнутого уровня социально-экономического развития).

А также, сохранение современных тенденций развития экономики, а именно, незначительного компенсационного роста промышленного производства; и консервацией проблем в социальной сфере: неблагоприятной демографической ситуацией (естественной и миграционной убыли населения, старения населения); консервацией проблем в социальной сфере.

При реализации данного сценария развитие сельсовета будет происходить медленно, никаких крупных программ реализовано не будет. В результате усилится поток трудовых миграций за пределы сельсовета (в первую очередь, в Курск и Москву), что постепенно будет способствовать росту миграционного оттока.

Инновационный вариант социально-экономического развития – это принятие в качестве перспективного сценария положительной (по сравнению с инерционным сценарием) динамики в изменении численности населения сельсовета и составит на 2018 г.            2619 человека (к 2033 г. число жителей сельсовета составит 9325 человек). Оптимистичный (инновационный вариант) предусматривает развитие производственной базы, развитие инженерной инфраструктуры, улучшение социальных и культурно-бытовых условий жизни населения сельсовета.

Мероприятия по развитию инфраструктуры и жилищного строительства сельсовета, предложенные в Генеральном плане, определялись исходя из инновационного сценария развития.

Инновационный вариант развития Китаевского  сельсовета разрабатывался на основе следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 20.03.2003г. № 165 «О внесении изменений и дополнений в порядок разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация»;

- Программа социально-экономического развития Курской области 2011 - 2015 годы;

- Схемы территориального планирования Курской области;

- Схемы территориального планирования муниципального образования «Медвенского района» Курской области.

Инновационный вариант предполагает реализацию ряда программ социально-экономического развития, в результате которых произойдет увеличение темпов роста экономики сельсовета.

Главным условием реализации инновационного варианта развития является привлечение в экономику, инфраструктуру и социальную сферу сельсовета достаточных финансовых ресурсов. Инновационный сценарий развития предполагает в процессе его реализации осуществлять разработку и принятие программных мероприятий в различных сферах деятельности, в том числе коммерческих инвестиционных проектов.

При анализе существующей ситуации были учтены планировочные ограничения, влияющие на территориальное развитие сельсовета.

Необходимо постоянно осуществляться разработку инвестиционных проектов для участия в конкурсных отборах, с целью включения их в Программу экономического и социального развития Курской области.

Реализация проектов будет способствовать созданию предпосылок для динамичного наращивания инвестиционно-финансового потенциала сельсовета, района и области – основы их дальнейшего развития. Особое внимание будет уделяться реализации высокоэффективных инвестиционных проектов со сроком окупаемости до трех лет, ориентированных на скорейшее решение основных задач программы и обеспечивающих уже на начальном этапе их реализации поступление дополнительных средств в местный и областной бюджеты, создание новых рабочих мест.

Анализ численности населения выполнен по материалам статистической отчетности, предоставленным заказчиком и территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Курской области.

Общая численность населения, проживающего на сегодняшний день в Китаевском сельсовете, составляет 1357 человек или 7,17% жителей Медвенского района. Средний состав семьи – 2,15 человека.

Динамика численности населения приведена ниже в таблице 5.

Таблица 5 -  Сведения о населении муниципального образования « Китаевский сельсовет» в разрезе населенных пунктов на 01.10.2012г.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Число дворов | Общая числен- ность, чел. | В т.ч. трудоспособного возраста | В т.ч. пенсионеров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.2-я Китаевка | 34 | 94 | 54 | 20 |
| 2 | х.Барыбин | 8 | 11 | 5 | 6 |
| 3 | х.Верхняя Камышевка | 17 | 40 | 20 | 11 |
| 4 | д.Губановка | 48 | 139 | 88 | 27 |
| 5 | х.Егоров | 6 | 13 | 7 | 3 |
| 6 | х.Зеленая Степь | 12 | 19 | 6 | 12 |
| 7 | д.Зыбовка | 23 | 85 | 44 | 23 |
| 8 | с.1-я Китаевка | 35 | 154 | 97 | 36 |
| 9 | х.Красное | 4 | 5 | 2 | 2 |
| 10 | д.Кувшиновка | 6 | 7 | 4 | 3 |
| 11 | д.Масловка | 23 | 73 | 50 | 12 |
| 12 | х.Моздок | 9 | - |  | - |
| 13 | х.Нижняя Камышевка | 15 | 48 | 24 | 12 |
| 14 | п.Райхутор | - | - |  | - |
| 15 | д.Романовка | - | - | - | - |
| 16 | х.Разбегайловка | 19 | 77 | 39 | 12 |
| 17 | с.Любицкое | 146 | 401 | 241 | 96 |
| 18 | д.Денисовка | 94 | - | - | - |
| 19 | д.Лубянка | 41 | 72 | 28 | 10 |
| 20 | х.Любимовка | 32 | 39 | 20 | 5 |
| 21 | д.1-е Никольское | 8 | 11 | 3 | 1 |
| 22 | д.2-е Никольское | 3 | 3 | 1 | - |
| 23 | д.Новоселедебный | 6 | 17 | 13 | 1 |
| 24 | х.Полный | 32 | 49 | 23 | 8 |
| 25 | д.Шумовка | 9 | - | - | - |
|  |  | 630 | 1357 |  |  |

За последние годы произошло изменение возрастной структуры в сторону увеличения населения пенсионного возраста.

Трудоспособное население на 01.01.2012 г. составило 56.7 % от общего числа жителей.

Выводы:

1. В сельсовете наблюдается устойчивая депопуляция населения, которая обусловлена низкой рождаемостью, не обеспечивающей естественный прирост населения, смертностью, превышающей уровень рождаемости. Таким образом, естественная убыль не компенсируется механическим приростом.

2. Сокращение численности населения, вероятно, будет иметь место и в дальнейшем, при устойчивой тенденции старения населения. Следовательно, следует учитывать численное сокращение трудовых ресурсов и потребность в дополнительных социальных затратах на жизнедеятельность лиц пенсионного возраста.

3. В условиях падения естественного воспроизводства населения механический приток будет являться определяющим в формировании населения сельсовета, оказывая влияние на изменения в численности, национальном составе и половозрастной структуре.

4. Сложившаяся тенденция депопуляции населения является главной проблемой развития социальной сферы. Существующие высокие показатели естественной убыли населения не позволяют рассчитывать на резкий перелом в демографической ситуации в ближайшее время.

Ближайшей задачей является сдвиг основных демографических процессов в сторону улучшения, а затем, в дальнейшем, переход к естественному воспроизводству населения.

Основными направлениями реализации демографической политики являются:

- реализация мероприятий, направленных на стимулирование рождаемости;

- приобщение разных возрастных групп к здоровому образу жизни;

- создание системы профилактики социально значимых заболеваний;

- создание условий для притока квалифицированных специалистов и экономически активного населения в регион;

- перспективы создания рабочих мест.

В связи с этим важной составной частью стратегических мероприятий социально-экономического развития сельсовета является организация подготовки высшего и среднего звена кадров основных сфер жизнедеятельности.

Весьма актуальна подготовка квалифицированных кадров для модернизации агропромышленного комплекса сельсовета.

Демографическая ситуация, сложившаяся в настоящее время в Китаевском сельсовете неблагоприятная. Продолжается естественная убыль населения, уровень смертности превышает уровень рождаемости. Доля населения младших возрастов значительно ниже доли населения старших возрастных групп, что впоследствии приведет к увеличению демографической нагрузки на трудоспособное население. Для сокращения естественной убыли населения необходимо принятие административных мер, направленных на стимулирование рождаемости.

## 2.3 Демографический прогноз. Расчет численности населения по инерционному и инновационному вариантам развития.

Анализ современной ситуации выявил основные направления демографических процессов в Китаевском сельсовете: падение численности населения за счет отрицательного сальдо естественного движения и миграционного оттока.

Современные демографические характеристики позволяют сделать прогноз изменения численности на перспективу.

Оценка перспективного изменения численности населения в достаточно широком временном диапазоне (до 2033г.) требует построения двух вариантов прогноза (условно «инерционный» и «инновационный»). Они необходимы в условиях поливариантности дальнейшего социально-экономического развития территории. Расчетная численность населения и половозрастной состав населения были определены на две даты: 2018 год (первая очередь генерального плана) и 2033 год (расчетный срок).

«Инерционный» сценарий прогноза предполагает сохранение сложившихся условий смертности и рождаемости .

«Инновационный» сценарий основан на росте численности населения за счёт повышения уровня рождаемости, снижения смертности,  учетом миграционного притока населения.

Ориентировочный прогноз численности населения по инерционному сценарию выполнен на основании анализа сложившейся социально-экономической и демографической ситуации, а также с учетом основных тенденций перспективного расчета численности населения Российской Федерации до 2033 года.

Численность населения рассчитывается согласно существующей методике по формуле:

Но = Нс (1 + (Р+М)/100)Т,

где,	Но – ожидаемая численность населения на расчетный год,

Нс – существующая численность населения,

Р – среднегодовой естественный прирост ( убыль),

М – среднегодовая миграция,

Т – число лет расчетного срока. Демографический прогноз численности населения выполнен с применением оценки миграционного движения и возрастных коэффициентов естественного воспроизводства, основанных на анализе статистических данных за последние 2 года , полученных согласно письменных запросов в территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Курской области. По этому методу ожидаемая численность населения на проектные сроки определяется по формуле: Но = Н (1+ Е+М)Т/100 где Но - ожидаемая численность населения, тыс.чел; Н - численность населения на исходный год, тыс. чел.; Е+М - среднегодовой прирост (убыль) за последние 2 года (2011 г. - 2012 г.,); Т - количество лет, на конец которого производится расчет численности населения. Численность населения Китаевского сельсовета - 1357 чел. Но = 1357 (1 + (- 5))5/100 =1045 чел. ( на расчетный срок 5 лет) на 2018г. Но = 1357 (1 + -5))20 /100= 488 чел. ( на перспективу 20 лет) на 2033 г.

Таблица 6 - Данные для расчета ожидаемой численности населения и результаты этого расчета (инерционный сценарий развития)

| № п/п | Показатели | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения на момент проектирования, чел | 1357 |
| 2 | Среднегодовой общий прирост населения, % | -5 |
| 3 | Срок первой очереди, лет | 5 |
| 4 | Расчетный срок, лет | 20 |
| 5 | Ожидаемая численность населения в 2018 году, чел | 1045 |
| 6 | Ожидаемая численность населения в 2033 году, чел. | 488 |

Инерционный сценарий прогноза показывает, что в соответствии с современными тенденциями численность населения продолжит снижаться. За следующие 5 лет сокращение численности составит  23.%. В 2033 году число жителей сельсовета достигнет 488 человек

(36 % к уровню 2013 года).

Расчет численности населения по инновационному сценарию развития выполнен с ориентацией на стабилизацию в ближайшие годы социально-экономической ситуации в стране (и соответственно в регионе) и постепенный выход из кризисного состояния.

При инновационном сценарии число жителей  будет существенно увеличиваться, с учетом миграционного притока населения  ( хотя миграционная статистика берется за последние 2 года 2011 -2012гг).

По этому методу ожидаемая численность населения на проектные сроки определяется по формуле:

Но = Н (1+ Е+М)Т/100

где Но - ожидаемая численность населения, тыс.чел;

Н - численность населения на исходный год, тыс. чел.;

Е+М - среднегодовой прирост (убыль)  за последние 3  года (2010 г. - 2012 г.,);

Т - количество лет, на конец которого производится расчет численности населения.

Численность населения  Китаевского сельсовета - 1357 чел.

Но = 1357 (1 + (21-7))5/100 =  2619 чел. ( на расчетный срок 5 лет) на 2018г.

Но = 1357 (1 + (21-7))20 /100=   18 650 чел. ( на перспективу 20 лет) на 2033 г., но так как статистические данные представлены за непродолжительный период с 2011-2012гг , то такой оптимистический прогноз по приросту населения нивелируем с поправкой на существующую действительностью и принимаем поправку с коэф. 0.5., поэтому  9325 человек ( на перспективу 20 лет) .

Таблица  – Данные для расчета ожидаемой численности населения и результаты этого расчета (инновационный сценарий развития)

| № п/п | Показатели | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения на момент проектирования, чел | 1357 |
| 2 | Среднегодовой общий прирост, % ( за счет мигрантов) | 14 |
| 3 | Срок первой очереди, лет | 5 |
| 4 | Расчетный срок, лет | 20 |
| 5 | Ожидаемая численность населения в 2018 году, чел | 2619 |
| 6 | Ожидаемая численность населения в 2033 году, чел. | 9325 |

При инновационном сценарии ( при условии стабильного существующего по статистическим данным на 2011-2012гг миграционного притока ) число жителей будет увеличиваться.

Для дальнейших расчетов в генеральном плане численность населения принимается по инновационному сценарию, согласно которому число жителей Китаевского сельсовета к 2033 году увеличится до 9325 человек. На 1 очередь (2018 г.), принимая во внимание существующее положение, численность населения составит   2619  человек.

Для решения проблем сложившегося демографического развития территории необходимо принятие мер по разработке действенных механизмов регулирования процесса воспроизводства населения в новых условиях.

Первое направление стратегического развития территории Китаевского сельсовета связано с совершенствованием существующей транспортной инфраструктуры. Необходимо придать ей свойства оптимальной транспортной сети, обеспечивающей как внутреннее единство всех населенных пунктов сельсовета, так и внешнюю связность с п.Медвенка (контактность, проницаемость, степень открытости).

Взаимосвязанное развитие городских и сельских поселений определяет специфику демографического потенциала. С одной стороны, город работает как насос, перекачивающий трудовые ресурсы, учащуюся молодежь к местам приложения труда и получения образования. Это приводит к снижению численности населения и качества человеческого потенциала сельской местности, переселению наиболее конкурентоспособной его части в город. С другой стороны, в пригородной зоне сосредоточены наилучшие условия для жизни населения – сочетание экологически более благоприятной, чем в городе, природной среды с близостью городских благ, таких как разнообразные товары и услуги, рабочие места и т.п. Это привлекает в пригородную зону, наряду с наследниками сельских домовладений, наиболее обеспеченные слои населения, обустраивающего здесь, как правило, второе жилище.

При разработке демографической составляющей концепции развития территории необходимо учитывать, что она должна быть антропоцентричной, т.е. направленной на главное – на человека, население, условия его жизни и деятельности. Человек – мера вещей. В конечном счете, самым важным результатом любого вмешательства должна быть оценка того, как в результате проведенных действий изменились условия жизни, какие возможности получило население благодаря изменению статуса территории.

Демография – наиболее чуткий, объективный и надежный критерий всего того, что происходит в регионе. Население выражает свое отношение к процессам, дает им оценку своим демографическим поведением. Демографическое зеркало отражает реальную ситуацию. Важным аспектом является качество населения, в т.ч. его физическое и нравственное здоровье.

Поэтому вторым направлением стратегического развития территории Китаевского сельсовета должно стать создание привлекательной среды для жизни населения. Закрепление людей в пригородной зоне возможно путем создания, прежде всего, рабочих мест, т.е. развития отраслей промышленности, сельского хозяйства, транспорта, непроизводственной сферы.

Демографический потенциал Китаевского сельсовета низкий. Наблюдается высокая естественная убыль населения с резким преобладанием смертности над рождаемостью. Возрастная структура имеет явно выраженную тенденцию к ухудшению. Все чаще места постоянного проживания населения заменяются дачными домовладениями с сезонными ритмами – пустующие зимой и оживающие в весенне-летний период.

Наиболее демографически устойчивыми населенными пунктами являются с.Любицкое , д.2-я Китаевка , д.Губановка . Одна из главных задач – сохранить численность населения этих сел.

Поддержание стабильной численности населения, особенности его естественного и миграционного движения, структуры, расселения позволяют выйти на важнейшие вопросы устройства территории, его совершенствования и приведения в соответствие с задачами, возникшими перед регионом. Расселение – одна из важных интегральных составных частей территориальной структуры хозяйства, шире – территориальной организации жизни общества.

Изменения, происходящие в пригородных районах, прежде всего, сказываются на населении, вызывая через него цепную реакцию изменений во многих сферах жизни и людей, и территории. Начало изменений в расселении заключено в самом населении – его миграциях, демографическом поведении, образе жизни.

Население заселяет территорию, использует ее ресурсы, обеспечивает ее устройство. Оно сразу и непосредственно реагирует на происходящие изменения, стремится адаптироваться. И тогда можно наблюдать, как изменяется демографическое поведение, миграционная подвижность, проявляется избирательность по отношению к разным категориям населенных пунктов, учитывающая их возможности, положение, качество среды и т.п.

В ближайшей перспективе не следует ожидать кардинального изменения демографической ситуации. Она стабилизируется на определенном уровне с небольшим креном в сторону снижения численности населения. Ожидается незначительное пополнение рынка трудовых ресурсов, но не следует пренебрегать близостью районного центра, который будет продолжать оттягивать определенную часть молодого населения на работу и учебу с последующим трудоустройством в городе.

Третьим направлением стратегического развития Китаевского сельсовета должно стать насыщение его малыми, перерабатывающими сельскохозяйственное сырье, предприятиями. На территории муниципального образования возникли отдельные агропромышленные очаги в виде предпринимательской деятельности. Однако такого количества перерабатывающих предприятий для успешного развития аграрной сферы пригородного сельсовета явно недостаточно.

Четвертое направление может считаться одним из основных, обусловленных функциональной специализацией сельской местности. Единая стратегия развития агросектора, нацеленная на повышение экономических показателей сельского хозяйства, продуктивности земель и производительности труда может осуществляться в основных ареалах развития агропроизводства, а именно, в районах с более благоприятными природными условиями, в пригородах больших городов, а также в сельских районах, сохранивших демографический потенциал.

На территории Китаевского сельсовета вследствие реформ и тяжелого экономического кризиса сельское хозяйство вынуждено было отказаться от интенсивных технологий, химизации, концентрации производства и перейти на экологически ориентированные методы обработки почвы и содержания скота. В результате произошел переход на экстенсивное развитие сельского хозяйства, повысивший степень его экологичности.

Аграрное развитие территории возможно осуществлять по нескольким стратегическим линиям.

Первая линия, предполагающая наличие крупного сельскохозяйственного предприятия, для данного муниципального образования  актуальна. ПСХК «Рождественский»  , ООО «Губановское» ,ПСХК «Китаевский» - зарегистрированны на территории сельсовета.

Вторая линия связана с усилением товарности индивидуальных хозяйств населения, в тех поселениях, где еще высока доля трудоспособного населения (с.Любицкое , д.2-я Китаевка , д.Губановка). Главным фактором здесь оказывается степень включенности сельсовета в общую систему социально-экономических связей. При поддержании благоприятной демографической структуры населения, наличии дорог и доступности этих населенных пунктов возможно развитие торговли, как продукцией сельского хозяйства, так и дарами лесов и водоемов.

Третья линия обусловлена деятельностью фермерских хозяйств. Однако их немного и они малоэффективны. Поэтому дальнейшее развитие должно быть направлено на поддержку инициативы и предпринимательства как местного населения, так и, возможно, городских жителей, недавно уехавших из сельской местности и сохранивших с ней связи.

Четвертая линия  развития территории Китаевского сельсовета – это возможное развитие агротуризма.

Таким образом, дальнейшее развитие сельского хозяйства Китаевского сельсовета надо связывать с развитием индивидуальных и фермерских хозяйств и производства экологически чистой продукции. Будет происходить дальнейшая экстенсификация использования земельных ресурсов с ростом доли естественных кормовых угодий, а то и с превращением сельскохозяйственных угодий в земли иного назначения.

Пятое направление связано с тем, что дальнейшее развитие сложившегося хозяйства и совершенствование транспортной инфраструктуры невозможно без густой сети качественных дорог. Они должны связать воедино все населенные пункты сельсовета. Необходимо стимулирование экономического развития за счет улучшения транспортного положения и инфраструктурной обеспеченности территории сельсовета, что приведет к повышению мобильности населения, как одного из факторов экономического развития. Модернизация поселенческих дорог (внутри населенных пунктов) будет способствовать повышению качества жизни и улучшению доступности объектов социальной сферы.

Шестое направление развития территории Китаевского сельсовета заключается в повышении уровня благоустройства жилищного фонда, представленного преимущественно деревянными одноэтажными индивидуальными домами с приусадебными участками для ведения подсобного хозяйства.  Поэтому одной из важнейших задач развития Китаевского  сельсовета является полная газификация и водоснабжение, обеспечение горячей водой и канализацией.

На территории Китаевского сельсовета ведется новое жилищное строительство. В этом направлении у данного муниципального образования большой нереализованный потенциал как в индивидуальном коттеджном, так и в дачно-рекреационном строительстве.

Седьмым направлением развития сельсовета является кардинальное изменение отношения к организациям и предприятиям социального и культурно-бытового обслуживания населения. Набор таких услуг должен соответствовать иерархическому уровню поселения. В целом имеющийся набор услуг типичен для сельской местности. Однако необходимо повысить качество и разнообразить набор предоставляемых услуг.

В связи с этим необходимо укомплектовать набор услуг за счет подготовки кадров из местных жителей, например, парикмахеров (универсалов в местных условиях) и других специалистов сферы обслуживания с последующим открытием небольших частных предприятий. Необходимо повысить качество предоставляемых услуг, добиться, чтобы из города ехали в пригород за уникальными услугами или услугами высокого класса.

Дальнейшего совершенствования ждут образовательные услуги. Школы в сельской  местности должны быть очагами культуры и духовности. Особенно это необходимо в настоящее время, когда люди в сельской местности, как правило, живут по инерции, ни на что хорошее не надеясь. Школы должны стать центрами возрождения духа народа, воспитания инициативных, предприимчивых, конкурентоспособных личностей.

В сложившейся демографической и социально-экономической ситуации одним из выходов является концентрация образовательных услуг в школе как центре непрерывного образования. Возможно совмещение предоставления услуг дошкольного и начального школьного образования и воспитания под одной крышей. Это позволит более рационально использовать педагогические кадры для работы в старших группах детского сада и в начальных классах средней школы, обеспечит преемственность образовательного цикла, облегчит адаптацию детей к школьному режиму.

Нуждается в совершенствовании медицинское обслуживание населения. Прежде всего, необходимо сохранение ФАПов, поскольку возрастной состав населения нуждается в медицинском обслуживании непосредственно в месте проживания человека. Необходимо обеспечение сельских поселений врачами общей практики. В условиях сельского расселения, когда невозможно создание медицинских учреждений в каждом населенном пункте, целесообразно наладить работу службы скорой медицинской помощи, а также передвижных бригад на регулярной основе.

В сельсовете недостаточно полно по видам и выборочно в территориальном плане представлено бытовое обслуживание населения. Недостаточно парикмахерских,  химчисток, мастерских по ремонту бытовой техники, ателье для пошива и ремонта одежды и т.п. Необходима трансформация структуры сферы обслуживания для интенсивного роста качества услуг и их финансовой доступности при минимальном сокращении доступности транспортной.

Таким образом, муниципальное образование «Китаевский сельсовет» представляет собой  многоплановую агропромышленную инвестиционную зону.  Китаевский сельсовет может рассматриваться как субъект сельскохозяйственной деятельности пригородного типа, место, предназначенное для организации отдыха населения, а также как резерв последующего развития п.Медвенки.

Для решения проблем сложившегося демографического развития территории необходимо принятие мер по разработке действенных механизмов регулирования процесса воспроизводства населения в новых условиях.

Если меры по демографической политике относятся в первую очередь к компетенции федеральных и региональных органов, то миграционная политика напрямую зависит и от районных властей. Для Китаевского сельсовета важнейшим мероприятием является удержание трудоспособного и молодого населения на своей территории, а для этого необходимо: создание новых оплачиваемых рабочих мест, а также привлечение мигрантов, иначе реализация инновационного сценария будет не возможна.

Перспективы демографического развития будут определяться:

- улучшением жилищных условий;

- обеспечения занятости населения.

- улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры.

- совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;

- созданием более комфортной и экологически чистой среды;

- созданием механизма социальной защищённости населения и поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности населения, особенно детской и лиц в трудоспособном возрасте.

## 2.4 Основные направления развития территории сельсовета.

Промышленный и агропромышленный комплекс

Китаевский сельсовет на протяжении длительного периода сохраняет аграрную специализацию. Главными хозяйствующими субъектами Китаевского сельсовета являются КФХ.

Ниже в таблице представлены показатели эффективности основных сельскохозяйственных предприятий муниципального образования.

Таблица 8 -  Объем производимой продукции предприятиями  Китаевского

сельсовета Медвенсксого района

| № п/п | Наименование предприятия | Местоположение | Выпускаемая продукция | Зерновые и зернобобовые ,тон |  |  | Численность работающих ,чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010г | 2011г | 2012г |  |

Сельское хозяйство

| 1 | ООО «Губановское» | д.Губановка | Продукция растениеводства | 2239 | 3482 | 4295 | 51 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ООО «Китаевка» | д.2-я Китаевка | Продукция растениеводства | 2831 | 4222 | 4035 | 39 |
| 3 | Клецов Н.А. |  | ______ « ______ | 526.3 | 342 | 332 | - |
| 4 | Крыженков С.Я. |  | ______ « ______ | 11 | 66 | 63 | - |
| 5 | Евдокимов Ю.А. |  | ______ « ______ | 526,3 | 2314 | 1964 | - |
| 6 | Молодцов С.Г. |  | ______ « ______ | 308 | 800 | 1050 | - |
| 7 | Гайнацкий Л.В. |  | ______ « ______ | 62,8 | 120 | 138 | - |
| 8 | Маслов А.А. |  |  | 14 | 72 | 39 |  |
| 9 | Евглевский В.Н. |  |  | 254,2 | 1334 | 1297 |  |
| 10 | Кулигин В.А. |  |  | 155 | 449 | 510 |  |
| 11 | Трубинов И.Г. |  |  | 180 | 532 | 666 |  |
| 12 | Ефремов И.М. |  |  | 220 | 723 | 720 |  |
| 13 | Климов А.М. |  |  | 144,4 | 303 | 362 |  |
| 14 | Гуторов Г.М. |  |  | 15 | 72 | - |  |
| 15 | Кретов В.М. |  |  | 325 | 1382 | 1411,5 |  |
| 16 | Кретов Ю.М. |  |  | 93,5 | 270 | 283,9 |  |
| 17 | Удодов В.М. |  |  | 32,4 | 113 | 128 |  |
| 18 | Аничкин Н.А. |  |  | 50 | 214 | 259,6 |  |
| 19 | Петрищев В.М. |  |  | 149,5 | 362 | 360 |  |
| 20 | Петрищев Л.М. |  |  | 67 | 250 | 167 |  |
| 21 | Ефремов В.А. |  |  | 98,9 | 222 | 226 |  |
|  | Всего по сельсовету |  |  | 8305,1 | 17644 | 18307 |  |

Благоприятные природные условия и хорошее транспортное положение создают все предпосылки для дальнейшего развития сельского хозяйства сельсовета.

Таблица 9 - Сведения по сельхозпредприятиям Китаевского сельсовета

| № п/п | Наименование предприятий | Кол-во долей/в собственности | Всего с/х угодий , га | Из них: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | пашня | сенокосы | пастбища |
|  | ПСХК «Китаевский» | 465 | 2985,3 | 2404,05 | 134,85 | 446,4 |

Использование земельных долей по состоянию на 01.04.2012г.

| 1 | ООО «Китаевка» | 357 | 2292 | 1861 | 98 | 333 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | КФХ Клецова О.Н. | 10,56/1 | 67,8 | 67,8 | - | - |
| 3 | Дзебисов С.К. | 2 | 14 | 14 | - | - |
| 4 | Петрищев В.М. | 8 | 51,36 | 51,36 | - | - |
|  | Итого: | 377,56 | 2425,16 | 1994,16 | 98 | 333 |
|  | ПСХК «Рождественский» | 330 | 2295 | 1739 | 37 | 519 |

Использование земельных долей по состоянию на 01.04.2012г.

| 1 | ООО «Губановское» | 220,8 | 1534,56 | 1392,03 | - | 142,53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 46 | 319,72 | 156,9 | 14 | 160,7 |
|  | Итого: | 266,8 | 1854,28 | 1548,93 | 14 | 303,23 |
|  | ПСХК «имени Ленина» | 357 | 2361 | 1843 | 80 | 438 |

Использование земельных долей по состоянию на 01.04.2012г.

| 8 | КФХ Петрищева Л.М. | 18 | 112 | 98 | - | 12/2 (куст) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12 | 79,2 | 61,7 | 0,8 | 16,7 |
| 2 | Глазунова Л.В. | 2 | 14,4 | 14,4 | - | - |
| 3 | Донской А.И. | 3 | 21 | 18 | - | 3 |
| 4 | КФХ Ефремова И.М. | 15 | 99,04 | 99,04 | - |  |
|  |  | 11 | 84,0 | 66 | 3 | 15 |
|  |  | 8 | 50 | 43 | 3 | 4 |
| 5 | КФХ Климов А.М. | 21/1 | 116,74 | 114.74 | - | 2 |
|  |  | 1 | 5,83 | 5,83 | - | - |
| 6 | КФХ Кулигин В.А. | 20/1 | 144,1 | 144,1 | - | - |
|  |  | 2 | 14,4 | 14,4 | - | - |
| 7 | КФХ Кретова В.М. | 52/2 | 318,1 | 232,6 | 4,8 | 80,7 |
|  |  | 15,5 | 102 | 102 |  |  |
|  |  | 8,5 | 56,665 | 115 | 30 |  |
|  |  | 7,5 | 49,55 |  |  |  |
|  |  | 2 | 13,05 |  |  |  |
|  |  | 2,5 | 16,525 |  |  |  |
|  |  | 1,5 | 9,915 |  |  |  |
| 9 | КФХ Кретов Ю.М. | 3/1 | 18,9 | 18,9 |  |  |
| 10 | КФХ Клепикова Е.В. | 3/1 | 14,4 | 14,4 | - | - |
| 11 | КФХ Петрищева В.М. | 19 | 119 | 93 | - | 26 |
|  |  | 11 | 71,45 | 71,45 | - | - |
|  |  | 3 | 16,8 | 14,4 | - | 2,4 |
| 12 | КФХ Трубинова И.Г. | 10/1 | 87 | 82 | - | 5 |
|  |  | 17 | 89 | 53 | 2 | 34 |
|  |  | 18 | 118,98 | 116,6 | - | 2,38 |
| 13 | КФХ Удодов В.И. | 2/2 | 10,3 | 5,7 | 4,6 | - |
|  | Итого: | 291,5 | 1871,695 | 1617,61 | 48,2 | 203,18/2(куст) |
|  | ПСХК «Любицкий» | 341 | 2149 | 1675 | 119 | 355 |

Использование земельных долей по состоянию на 01.04.2012г.

| 1 | КФХ «Колосок» | 103 | 509 | 497 | 12 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 6,3 | 6,3 |  |  |
| 2 | КФХ Ефремова В.А. | 20/2 | 105,6 | 105,6 |  |  |
|  |  | 5 | 24,5 | 24,5 |  |  |
|  |  | 1 | 6,3 | 6,3 |  |  |
| 3 | КФХ Молодцова С.Г. | 8 | 38,7 | 38,7 |  |  |
|  |  | 40 | 192 | 192 |  |  |
|  |  | 17 | 107,1 | 107,1 |  |  |
| 4 | КФХ Евглевского В.Н. | 57/2 | 278 | 274 | 4 |  |
|  |  | 5 | 24 | 24 |  |  |
|  |  | 1 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 19 | 119,7 | 119,7 |  |  |
| 5 | КФХ Гайнацкого Л.В. | 4/1 | 19,8 | 19,8 |  |  |
|  | Итого: | 281 | 1436 | 1420 | 16 | - |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  |  |

Перечень основных землепользователей, расположенных за границами населенных пунктов на территории Медвенского района в границах сельсовета .

Ниже в таблице представлен перечень основных землепользователей, расположенных за границами населенных пунктов.

Таблица 10 - Распределение земель сельскохозяйственного назначения по собственникам на территории Китаевского сельсовета

|  | Отраслевая специализация |  |
| --- | --- | --- |
|  | Молочно-мясное скотоводство | Овцеводство |

ООО «Китаевка» Китаевского сельсовета

| показатели | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поголовье КРС,гол. | 460 | 460 | 470 | 480 |  |  |  |  |
| В том числе коров | 150 | 150 | 150 | 150 |  |  |  |  |
| Овцеводство |  |  |  |  | 432 | 446 | 495 | 500 |

ООО «Губановское» Китаевского сельсовета

| Поголовье КРС,гол. | 191 | 220 | 260 | 280 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В том числе коров | 60 | 60 | 70 | 100 |  |  |  |  |

Проектные предложения

Развитие растениеводства. Постепенно ожидается увеличение производства ячменя, как для производства солода, так и для кормовых целей. Производство продовольственной пшеницы сохранится на существующем уровне, возможно, с небольшим увеличением.

При этом существует ряд обстоятельств, которые оказывают влияние на дальнейшее развитие растениеводства. В перспективе возможна интеграция хозяйств одной специализации, расположенных на близлежащих территориях. Целью интеграции хозяйств в рамках одного агропромышленного холдинга является возможность выстраивать системы севооборотов наиболее удобным способом в условиях современной специализации холдингов, не привязываясь к границам существовавших ранее хозяйств. Интеграция КФХ возможна в целях совместного приобретения сельскохозяйственной техники и получения займов для развития хозяйств.

При любом сценарии развития сельского хозяйства района важно сохранить природное плодородие почв. Поэтому непременным условием организации сельскохозяйственного производства должно оставаться соблюдение всех норм обработки почв, внесения удобрений. Необходимо регулярное проведение лесо- и фитомелиоративных работ, проведение мероприятий по снего- и водозадержанию, принятие мер в целях предотвращения ветровой эрозии. Также важно строгое соблюдение севооборотов, которое способствует естественному восстановлению почв. Кроме того, зернобобовые культуры, участвующие в севооборотах, являются хорошим кормом для скота.

Перспективы развития животноводства. Заметно увеличится поголовье овцеводства. Возможно, оно окажется не менее прибыльным по сравнению с растениеводством спустя определённое время. Так как и в Курской области, и на территории значительной части России ощущается дефицит мяса . Поэтому в среднесрочной перспективе возможен рост поголовья овцеводства как за счёт развития существующих предприятий, так и за счёт строительства новых комплексов.

Этому должна способствовать надёжная кормовая база, представленная полевым кормопроизводством и промышленным производством комбикормов. Уровень  развития свиноводства значительно не увеличится, особое внимание следует уделить потенциальному негативному воздействию свиноводческих предприятий на экологическое состояние окружающих территорий. В первую очередь, на кислотную среду почв и приземные слои атмосферного воздуха.

Развитие аграрного производства предполагает дальнейшую экспансию крупных агропромышленных компаний в хозяйство. Поэтому ожидается дальнейшее перераспределение земельных владений, уменьшение количества фермерских хозяйств и занимаемых ими площадей. Самостоятельные сельскохозяйственные предприятия будут развиваться в соответствии с потребностями рынка в различных видах продукции. Ожидается восстановление и увеличение животноводческой составляющей их производства. Сдерживающими фактором развития малого предпринимательства становятся территориальные диспропорции: 80% предпринимателей действуют в Курске, Курчатове и Железногорске и всего 20% на всей остальной территории области.

Генеральным планом на первую очередь строительства предусматриваются:

- мероприятия по развитию сельского хозяйства и малого предпринимательства, приведенные в таблице:

Таблица  11 -  Мероприятия по развитию сельского хозяйства и малого предпринимательства

| № п/п | Наименование и назначение объекта капитального строительства | Статус объекта капитального строительства | Местоположение | Мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс МТФ | планируемый | х. Разбегайловка | 490 гол. |
| 2 | Комплекс МТФ | планируемый | д.Губановка | 300 гол. |
|  | Итого | - | - | 790 гол. |

Для поддержания личных подсобных хозяйств важно обеспечение транспортной доступности ко всем населённым пунктам сельсовета, а также развитие заготовительной сети.

Развитие промышленности

Современный уровень развития промышленности вполне соответствует потенциалу района. Перспективы развития промышленности связаны с переработкой сельскохозяйственной продукции. В сельсовете увеличиваются площади обрабатываемых земель, растет показатель произведенной сельскохозяйственной продукции.

Промышленная переработка продукции растениеводства доминирует в экономике Медвенского района, как и в Китаевском сельсовете. Учитывая  состояние растениеводства, вероятно развитие зерноперерабатывающих предприятий с учетом улучшения ситуации в отрасли с приходом крупных сельхозпредприятий.

Генеральным планом предусматриваются мероприятия по развитию промышленности, приведенные в таблице.

Таблица  13 - Мероприятия по развитию промышленности

| № п/п | Наименование и назначение объекта капитального строительства | Статус объекта капитального строительства | Местоположение | Мощность | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Завод по переработке молочной продукции | планируемый |  |  | 2025 |
| 2 | Завод по переработке зерновой продукции | планируемый |  |  | 2018 |

Определяющей сферой экономики муниципального образования «Китаевский сельсовет» на период планирования (до 2033 г.) принимается производство и переработка сельскохозяйственной продукции. Перспективное экономическое развитие будет осуществляться на базе существующих и новых предприятий.

Восстановление и развитие производственного потенциала территории планируется посредством привлечения финансовых вложений местных инвесторов, а также инвесторов из других субъектов РФ.

Генеральным планом  на первую очередь строительства предусматриваются следующие мероприятия:

- выделение в качестве инвестиционных площадок недействующих, фактически заброшенных территорий промышленных объектов;

- увеличение объема целевого использования сельскохозяйственных угодий поселения;

- разработать мероприятия по выделению земельных участков под строительства промышленных предприятий, предложенного в СТП Медвенского района.

Развитие малого и среднего предпринимательства

В Китаевском сельсовете имеются все предпосылки для развития малых и средних форм предпринимательства.

Основными принципами развития малого и среднего бизнеса должны стать:

- комплексность – обеспечение полного спектра услуг для малых предприятий;

- системность – обеспечение функциональной взаимосвязи всех элементов инфраструктуры малого бизнеса;

- конкурсность – обеспечение равных прав и возможностей малых предприятий при получении поддержки и государственных заказов;

- гласность – наличие полной и доступной информации о политике в сфере малого предпринимательства;

- делегирование функций – обеспечение участия общественных объединений и союзов в решении проблем малого бизнеса.

Таблица 14 - Задачи и мероприятия по развитию и поддержки малого предпринимательства

| № п/п | Задачи | Мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Совершенствование нормативно-правовой базы и инфраструктуры поддержки малого бизнеса | - Формирование правовой среды, обеспечивающей беспрепятственное развитие малого предпринимательства: - подготовить нормативные правовые акты в сфере малого предпринимательства; - содействовать разработке программ поддержки малого предпринимательства; - развивать объекты инфраструктуры; - обеспечить доступ субъектов малого предпринимательства к муниципальным заказам; - подготовить обзоры правоприменительной практики для устранения административных барьеров; - Организация взаимодействия субъектов малого бизнеса с органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, а также предприятиями науки и промышленности, содействие малому предпринимательству в преодолении административных барьеров; - Оказание консультационной помощи через "горячую линию"; - Организация и проведение серии семинаров по вопросам безопасности бизнеса с участием правоохранительных органов; - Формирование инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, способную оперативно реагировать на проблемы малого бизнеса и оказывать необходимую помощь в их решении. |
| 2 | Увеличение вклада малых предприятий в формирование валового регионального продукта и доходов бюджета муниципального образования | - Увеличение доли налоговых поступлений в бюджет муниципального образования от субъектов малого предпринимательства; - Упростить доступ малых предприятий к инвестиционным ресурсам из различных источников, включая создание системы микрокредитования малого и среднего бизнеса; - Внедрить прогрессивные финансовые технологии поддержки малого бизнеса (лизинг, микрокредитование, др.); - Обеспечить прирост выпуска продукции, товаров и услуг субъектами малого предпринимательства, включая содействие малым предприятиям в продвижении их продукции на рынке. |
| 3 | Увеличение доли работающих в малом и среднем бизнесе | - Создание условий для привлечения женщин, молодежи, безработных, уволенных в запас военнослужащих, высвобождающегося персонала крупных предприятий, обладающих предпринимательской инициативой; - Проведение обучения и переподготовка кадров, повышение деловой культуры предпринимателей, научно-методическое обеспечение; - Изменение отношения к предпринимательской деятельности: - содействовать формированию в обществе духа предпринимательства; - пропагандировать предпринимательскую деятельность: проводить конкурсы среди предпринимателей, осуществлять публикации в СМИ; - Стимулирование создание новых малых предприятий, позволяющих создавать дополнительные рабочие места в сфере малого бизнеса. |

Приоритетное направление развития малого и среднего бизнеса в сельсовете -  социально-бытовое обслуживания населения (торговля, сфера услуг).

На этапе разработки плана реализации генерального плана поселения, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и областной целевой программой  «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области на 2011-2013 годы» администрации муниципального образования «Китаевский сельсовет» предлагается определить план мероприятий по развитию малого предпринимательства, а именно: разработать приоритетные направления, обеспечить информационно-правовую базу, предусмотреть выделение земельных участков для создания объектов недвижимости для субъектов малого и среднего предпринимательства.

## 2.5 Земельный фонд и категории земель.

Территорию  Китаевского сельсовета составляют исторически сложившиеся земли сельсовета. Сельсовет входит в состав территории Медвенского муниципального района Курской области.

Планировочная структура Китаевского сельсовета сложилась исторически вдоль речных планировочных осей, таких как река Полная  , Дунаец  и других мелких ручьев.  В системе расселения Медвенского района Китаевский сельсовет имеет тесную связь с районным центром - пгт Медвенка .

Современное планировочное развитие базируется уже не на речном, а на транспортном каркасе территории. Поскольку любое производство и проживание, социальное обеспечение связано, прежде всего, с транспортной доступностью. Именно поэтому значительное преимущество в развитии получили те населенные пункты, которые совмещают в себе пересечение осевых линий развития исторически сложившейся планировочной структуры (по гидрографии) с современной — д.2-я Китаевка

Исторически сложившиеся же населенные пункты, ориентированные на гидрографию, не подкрепленные хорошим транспортным сообщением, стремительно теряют население и становятся периферийно-рекреационными по своему значению (остальные населенные пункты, не перечисленные выше).

Планировочным центром Китаевского сельсовета является его административный центр – д.1Китаевка , расположенное в 23 км от районного центра – пгт Медвенка.

В основу архитектурно – планировочной структуры Китаевского сельсовета положена сложившаяся планировка и застройка. Планировочная структура поселения определена как естественными факторами: наличием крутых склонов и пониженными местами, так и наличием культурно-бытовых построек, жилых домов и транспортной доступностью территории.

В застройке населенных пунктов преобладают одноэтажные здания, материал построек в основном кирпич.

Интегральная оценка по уровню развитости инфраструктуры, проведенная с учетом названных частных оценок, позволила выделить группы территорий, отличающихся по степени благоприятности для капитального строительства.

При обосновании зон размещения объектов капитального строительства обеспеченность территории производственной и социальной инфраструктурой имеет приоритетное значение. Объекты капитального строительства преимущественно будут размещаться в сложившихся инфраструктурных центрах, либо вблизи них (в складывающихся промышленных и общественно-деловых зонах).

На протяжении последних 20 лет в районе наблюдается процесс концентрации населения в населенных пунктах большей людности.

В период между 1989, 2002 (года, когда проходили последние переписи населения) и 2008 годами, в Медвенском районе значительно возросли доля и численность населения, проживающего в  малых  населенных пунктах с численностью (от 100 до 250 жителей).

Населенные пункты подобной людности обладают меньшим потенциалом экономического развития, как следствие, в них складываются худшие условия для трудовой деятельности и реализации потребностей, в том числе, в получении социальных услуг. Поэтому для данных населенных пунктов характерен значительный миграционный отток, что приводит к ухудшению демографической ситуации и росту естественной убыли населения.

Чаще всего, в подобных с.н.п., проживает преимущественно население пенсионного возраста, в результате чего к ним необходимо особое внимание со стороны систем социального обслуживания, в особенности – здравоохранения.

Анализ динамики численности населения по отдельным населенным пунктам существенно затруднен вследствие невысокого уровня доверия данным о численности населения отдельных населенных пунктов.

Баланс земель

Данные о распределении территории сельсовета по категориям использования земель на 01.12.2012 г. (согласно информации, полученной от администрации муниципального образования) представлены следующей в таблице.

Таблица 15 - Баланс земель на 01.12.2012г.

| № п/п | Категории использования земель | Площадь, га |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли населенных пунктов | 1804,615 |  |  |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | 9814,634 | сельхозугодий | не с/х угодий |
|  |  |  | 9790,3 | - |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 150,352 |  |  |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 6,616 |  |  |
| 5 | Земли лесного фонда | 638,308 | Гослесфонда | Прочие леса |
|  |  |  | 221,000 | 417,308 |
| 6 | Земли водного фонда | 736,467 |  |  |
| 7 | Земли запаса | 80 |  |  |
| 8 | Неучтенные земли | 2021,996 |  |  |
| 9 | Итого земель сельсовета | 15 253 |  |  |

Общая площадь земель в границах муниципального образования составляет 15253 га. Наибольший удельный вес в структуре земельного фонда занимают земли сельскохозяйственного назначения (9790,3 га) и земли населенных пунктов (1804,6 га).

В пределах населенных пунктов поселения наиболее значимые виды использования – это  земли жилой застройки (12,7 %.) земли природно-ландшафтных территорий (30%).

Основой хозяйственной деятельности в рассматриваемой сельской местности являются земельные ресурсы.

Структура земельного фонда – это:

1       преимущественно земли сельскохозяйственного назначения: пашня и пастбища;

- земли природного комплекса, представленные значительными массивами государственного лесного фонда (ГЛФ), лесополос, лесов иного назначения;

- земли населённых пунктов (индивидуальное жилищное строительство);

- земли инженерной и транспортной инфраструктуры.

- Земли водного фонда;

- Земли особо охраняемых территорий.

Общая земельная площадь сельсовета в границах плана составляет 15 253 га.

Таблица 16 - Баланс территории Китаевского сельсовета:

| № п/п | Категории земель | Территория |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Современное состояние | Проект |
| Территория |  |  |  |  |
| 1. Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах, в том числе территории: |  | га/% | 15 253 | 15 253 |
|  | 1.1. Жилых зон, в т.ч.: | га/% | 205,142 |  |
|  | Индивидуальная (коттеджная) застройка | га | 205,142 |  |
|  | Застройка малой этажности (до 3-х этажей) | га | - |  |
|  | Застройка высокой этажности (9 этажей и более) | га | - |  |
|  | 1.2. Общественно-деловых зон | га/% | 24,322 |  |
|  | Административная общественно-деловая зона торговли и общественного питания | га |  |  |
|  | Зона культурно-зрелищных, просветительских, спортивных учреждений и здравоохранения | га |  |  |
|  | 1.3. Производственных зон, в т.ч.: | га/% | 11, 157 | - |
|  | Коммунально-складская зона | га | 5,086 | - |
|  | Промышленная застройка | га | - | - |
|  | Прочая |  | 4,962 | - |
|  | АЗС | га | 1,109 | - |
|  | 1.4. Зон инженерной и транспортной инфраструктур, в т.ч.: | га/% | 16,905 | 22,866 |
|  | Автотранспорта, в т.ч.: |  |  |  |
|  | Автодороги с насыпью | га | 16,905 | 21,100 |
|  | Автодороги без насыпи | га | - | - |
|  | Очистные сооружения ( для Рождественской школы) | га | - | 1,766 |
|  | 1.5. Рекреационных зон, в т.ч.: | га/% |  | - |
|  | Рекреационно-туристическая зона |  |  | - |
|  | 1.6. Зон сельскохозяйственного использования, в т.ч.: | га/% | 9814,634 |  |
|  | Животноводческие комплексы | га | 24,334 | 14,431 |
|  | с/х угодий | га | 9790,3 |  |
|  | Не с/х угодий | га | - | - |
|  | 1.7. Зон специального назначения, в том числе: | га/% | 23,014 |  |
|  | Кладбища | га | 4,057 |  |
|  | Водозаборные сооружения | га | 19,352 |  |
|  | 1.8. Зон водного фонда | га/% | 78,600 |  |
|  | Реки | га | 34,319 |  |
|  | Озера, пруды | га | 44,281 |  |
|  | 1.9. ГЛФ | га/% | 221,000 |  |
|  | 1.10. Леса прочие | га/% | 672,653 |  |
|  | Лесополосы | га | - |  |
|  | Леса | га | 672,653 |  |
|  | 1.11. Из общей площади земель населенных пунктов территории общего пользования, в т.ч.: | га | 22,580 |  |
|  | Церкви | га | 0,597 |  |
|  | зеленые насаждения общего пользования | га | - |  |
|  | улицы, дороги, проезды, площади | га | 21,983 |  |
|  | общественная застройка | га | - |  |
| 2. Из общей площади земель сельского поселения территории, неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории) |  | га | - |  |

| Территория всего |  | га | Существующее положение | Проект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 9814,634 |  |
| 2 | Земли населенных пунктов | га | 1804,615 | 1851,12 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 150,352 | 387,464 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий | га | 6,616 | - |
| 5 | Земли лесного фонда | га | 638,308 | - |
| 6 | Земли водного фонда | га | 736,467 | - |
| 7 | Земли запаса | га | 80 | - |
| 8 | Неучтенные земли | га | 2021,996 | - |
| Итого: |  |  | 15 253 |  |

### 2.5.1. Земли населенных пунктов

На территории Китаевского сельсовета 25 населенных пунктов (см. таблицу 17). Земли населенных пунктов в настоящий момент занимают 1804,6 - га.

Таблица 17-  Сведения о населенных пунктах Китаевского сельсовета

| № п/п | Населенный пункт | Общая площадь, га |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Современное состояние | проектируемая |
| 1. | х. Полный | 113,043 | 0,435 |
| 2. | д. Новоселедебный | 47,876 | 4,996 |
| 3. | с. Любицкое | 232,782 |  |
| 4. | х. Любимовка | 204,113 |  |
| 5 | х. Моздок | 29,563 |  |
| 6 | д. Денисовка | 149,211 | 0,994 |
| 7 | д. Шумовка | 20,400 | 4,023 |
| 8 | х. Барыбин | 44,718 |  |
| 9 | х. Егоров | 14,407 |  |
| 10 | х. Нижняя Камышевка | 81,527 |  |
| 11 | х. Верхняя Камышевка | 92,054 |  |
| 12 | х. Разбегайловка | 43,466 |  |
| 13 | д. Лубянка | 47,856 |  |
| 14 | д. 2-е Никольское | 37,788 |  |
| 15 | д. 1-е Никольское | 33,222 |  |
| 16 | с. 1-я Китаевка | 45,744 |  |
| 17 | д. 2-я Китаевка | 171,769 | 27,766 |
| 18 | х. Зеленая Степь | 72,283 |  |
| 19 | п. Райхутор | 11,983 |  |
| 20 | х. Красное | 17,523 |  |
| 21 | д. Губановка | 162,753 | 8,102 |
| 22 | д. Кувшиновка | 36,592 |  |
| 23 | д. Зыбовка | 65,789 |  |
| 24 | д. Масловка | 21,064 |  |
| 25 | д. Романовка | 7,089 | 0,189 |
| Итого: |  | 1804,615 | 46,505 |

Одним из главных преимущественных факторов расположения Китаевского сельсовета, влияющим на развития территории, является его близость размещения к Курскому району и трассе федерального значения (М-2 «Крым»).

В настоящее время имеется необходимость незначительного расширения черты населенных пунктов Китаевского сельсовета, и в то же время будет использоваться уплотнение существующей застойки территории.

Согласно законодательству, после принятия Генерального плана потребуется разработка дальнейшей градостроительной документации – проектов планировки, в составе которых будут определены и уточнены транспортная и инженерная инфраструктура населенных пунктов, количество и расположение объектов социальной инфраструктуры.

Следующим этапом исполнения градостроительного законодательства должны стать градостроительное зонирование территории населенных пунктов и корректировка Правил землепользования и застройки, которые разрабатываются в целях создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; создания условий для планировки территорий муниципальных образований; обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

По результатам анализа, проведенного в пункте 2.5.1, выявлены следующие проблемы, касающиеся территории населенных пунктов сельсовета:

1.  Требуется незначительное изменение границ населенных пунктов.

2.Требуется дальнейшая разработка градостроительной документации в рамках проектов планировки и зонирования территории населенных пунктов.

3. Требуется корректировка разработанных ранее правил землепользования и застройки Китаевского сельсовета.

### 2.5.2 Жилищный  фонд

В жилой застройке населенных пунктов преобладают одноэтажные здания, мате риал построек в основном кирпич и пиломатериалы. Дома распределены по обе стороны улиц. Всего на территории сельсовета находится 630 индивидуальных домовладений , 370 из них оформлено в собственность .

Таблица 18 - Общая характеристика жилищного фонда на 01.01.2012 г.

| № | Наименование | Един. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего жилых домов | количество домов | 630 |
| 1.1 | В том числе индивидуальная жилая застройка |  | 630 |
| 1.2 | Многоквартирные жилые дома до 3-х этажей |  | - |
| 1.3 | Многоквартирные 4-5 этажные жилые дома |  | - |
| 1.4 | Многоквартирные жилые дома этажностью более 5 этажей |  | - |
| 2 | Жилищный фонд | тыс.м2 общей площади | 63,000 |
| 3 | Обеспеченность жилищного фонда инженерным оборудованием | % от общего количества жилищного фонда |  |
|  | - водопроводом | «-« | - |
|  | -централизованной канализацией | «-« | 1% |
|  | -сетевым газом | «-« | 66% |
|  | - централизованным теплоснабжением | «-« | - |
|  | - электроснабжением | «-« | 100,00% |

Большинство жилых помещений в муниципальном образовании «Китаевский сельсовет» имеют износ от 30 до 60%.

Обеспеченность инженерной инфраструктурой жилых зданий является  низкой, так как сельсовет не имеет развитых систем водоснабжения, водоотведения, газификация на 66%     (361 домовладений из 630).Всего газифицировано 18 населенных пунктов из них до 97% домовладений , 26 ГРП . Всего 34,5 км газовых сетей .

Проектные предложения

Проектная организация жилой зоны основывается на следующих основных задачах:

- упорядочение существующей планировочной структуры;

- функциональное зонирование;

- выбор направления территориального развития.

Главной задачей жилищной политики является обеспечение комфортных условий проживания для различных категорий граждан.

Для решения этой задачи Генеральным планом к 2033 году предлагается:

  - довести среднюю обеспеченность жилищным фондом до 35 м2 общей площади на  человека;

  - снести ветхий и аварийный жилищный фонд;

  - осуществить строительство нового жилья на свободных территориях;

  - расселить население, проживающее в санитарно-защитных зонах.

Расчет объемов нового строительства

- Существующий жилищный фонд – 63,0 тыс.м2 общей площади.

- Существующий сохраняемый жилищный фонд (на начало первой очереди строительства) 62,40 тыс. м2 общей площади.

- Существующий сохраняемый жилищный фонд:

63000 – 600 = 62 400 м2 общей площади.

- Потребность в жилищном фонде на расчетный срок:

9 325 х 35 = 326 375 м2 общей площади

где: 9325 – численность населения на 01.01.2033 г., человек; 35 – перспективная обеспеченность населения жилищным фондом в м2/чел.

- Объем нового жилищного строительства:

326 375 – 62 400= 263 975  м2 общей площади.

Движение жилищного фонда

Обеспеченность жилой площадью на одного человека в поселении на 01.01.2013 г. составляет 30 м2 на человека.

Конкретное место размещения и объемы строительства жилья должны быть решены на последующих стадиях (проект планировки) градостроительного проектирования. Движение жилищного фонда представлено в следующей таблице.

Таблица 19  - Движение жилищного фонда Китаевского сельсовета

| № п/п | Наименование | Единица измерения | На 01.01.2012 г. | I очередь (2012-2018 г.) | 2018-2033 г. | Всего за период с 2018 по 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения | чел. | 1 322 | 2 619 | 9 325 | 9 325 |
| 2 | Средняя обеспеченность жилищным фондом | м2/чел | 30 | 32,0 | 35,0 | х |
| 3 | Жилищный фонд на 01.01.2012 г. | м2 | 63 000 | х | х | х |
| 4 | Убыль жилищного фонда | м2 | х | 600 | 600 | 1200 |
| 5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | м2 | х | 62 400 | 61 800 | х |
| 6 | Объемы нового строительства | м2 | х | 21 408 | 264 575 | 285 983 |
| 7 | Жилищный фонд к концу периода | м2 | х | 83 808 | 326 375 | х |

Типология нового жилищного строительства

Генеральным планом предлагается малоэтажная индивидуальная застройка жилыми зданиями на 1 семью, этажностью от 1 до 3 этажей.

Снос и расселение жилищного фонда

Жилищный фонд муниципального образования с износом более 60% на 01.01.2012 г. составляет 600 м2 или 0,001% в общем объеме жилья муниципального образования. Генеральным планом предлагается осуществить переселение жителей из ветхих и аварийных домов в новое комфортабельное жильё.

В общей сложности объем выбывающего жилищного фонда на расчетный срок составит 2х600 = 1200 м2 общей площади .

I очередь строительства

Важнейшими задачами реализации I очереди жилищного строительства является определение объемов жилищного строительства до 2018 года (приоритетными являются территории, имеющие проектную документацию или отводы).

Размер нового жилищного фонда на конец I очереди составит  21 408 кв.м. общей площади, что обеспечит расселение населения со средней обеспеченностью 32 м2/чел.

### 2.5.3 Земли сельскохозяйственного назначения

В рамках выполнения работ по подготовке документов территориального планирования (проекта генерального плана) муниципального образования, согласно статье 23 Градостроительного кодекса РФ, необходимо однозначно установить и отобразить в документах территориального планирования границы земель различных категорий, находящихся на территории муниципального образования, в том числе земель сельскохозяйственного назначения.

Земли сельскохозяйственного назначения на территории Китаевского сельсовета в настоящее время занимают территорию площадью 9814,634 га  и распределяются между крупными собственниками: ООО «Китаевка» и ООО «Губановское» и мелкими собственниками земельных долей.

В результате анализа, была выявлена небольшая проблема в отношении земель сельскохозяйственного назначения: требуется выведение присоединяемых к населенным пунктам участков из категории земель сельскохозяйственного назначения и их перевод в категорию земель населенных пунктов.

### 2.5.4 Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

В соответствии с п.6 ст.23 Градостроительного кодекса, на картах (схемах), содержащихся в генеральных планах сельских поселений отображаются существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи, а также границы  зон инженерной и транспортной инфраструктур.

Границы земель промышленности и границы зон с особыми условиями использования территорий. В соответствии с п. 1 ст. 88 Земельного кодекса РФ, «землями промышленности признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации». В целях обеспечения деятельности организаций и объектов промышленности могут предоставляться земельные участки для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов, а также устанавливаться санитарно-защитные и иные зоны с особыми условиями использования указанной категории земель.

На территории Китаевского сельсовета земли промышленности, ферм занимают 11,157 га общей площади.

Границы земель транспорта. Как указано в ч. 6 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ на картах (схемах), содержащихся в генеральных планах городских округов отображаются существующие и планируемые границы земель транспорта и границы зон транспортной инфраструктуры.

В соответствии со ст. 90 Земельного кодекса РФ «землями транспорта признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов автомобильного, морского, внутреннего водного, железнодорожного, воздушного и иных видов транспорта и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации».

Для создания нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и требований безопасности населения создаются придорожные полосы в виде прилегающих с обеих сторон к полосам отвода автомобильных дорог земельных участков с установлением особого режима их использования, включая строительство зданий, строений и сооружений, ограничение хозяйственной деятельности в пределах придорожных полос.

Как указано в п. 6 ст. 90 Земельного кодекса РФ «в целях обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта могут предоставляться земельные участки для:

1) размещения нефтепроводов, газопроводов, иных трубопроводов;

2) размещения объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов трубопроводного транспорта;

3) установления охранных зон с особыми условиями использования земельных участков.

Границы охранных зон, на которых размещены объекты системы газоснабжения, определяются на основании строительных норм и правил, правил охраны магистральных трубопроводов, других утвержденных в установленном порядке нормативных документов. На указанных земельных участках при их хозяйственном использовании не допускается строительство каких бы то ни было зданий, строений, сооружений в пределах установленных минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения. Не разрешается препятствовать организации - собственнику системы газоснабжения или уполномоченной ею организации в выполнении ими работ по обслуживанию и ремонту объектов системы газоснабжения, ликвидации последствий возникших на них аварий, катастроф».

На территории Китаевского сельсовета земли автодорог с твердым покрытием занимают 21,100  га общей площади,  земли газопроводов, иных трубопроводов занимают   -  га общей площади.

Границы земель специального назначения. К землям специального назначения в зависимости от характера специальных задач, для решения которых они используются или предназначены, могут относиться земельные участки, предоставленные для специализированной деятельности.

К категории земель специального назначения на территории Китаевского сельсовета, следует отнести территории земельных участков, предоставленных для размещения кладбищ.

На территории сельсовета расположены 7 сущ. кладбища общей площадью 4,057 га. Вблизи х. Полный – 0,102 га, с. Любицкое -0,543 га и рядом 0,859 га, в д.2-е Никольское — 0,970 га, в д. 2-я Китаевка – 0,749 га, вблизи х. Зеленая Степь – 0,293 га, д. Масловка – 0,541 га.

На территории Китаевского сельсовета земли специального назначения занимают  4,057  га общей площади .

Границы земель обороны и безопасности. В соответствии со статьей 93 Земельного кодекса РФ землями обороны и безопасности признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности Вооруженных Сил РФ, пограничных войск, других войск, воинских формирований и органов, организаций, предприятий, учреждений, осуществляющих функции по вооруженной защите целостности и неприкосновенности территории РФ, информационной безопасности, другим видам безопасности в закрытых административно-территориальных образованиях, и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным Кодексом, федеральными законами.

На территории Китаевского сельсовета нет земель обороны и безопасности.

Границы земель связи. На основании ст. 23 Градостроительного кодекса, на картах (схемах), содержащихся в генеральных планах отображаются существующие и планируемые границы земель связи, а также границы зон инженерной инфраструктуры.

На основании ст.91 Земельного кодекса, землями связи, радиовещания, телевидения, информатики признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) объектов связи, радиовещания, телевидения, информатики и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

На территории Китаевского сельсовета земли связи занимают 0,3 га общей площади.

В данной ситуации необходимо установить критерии применения условных границ земель промышленности и в составе документов территориального планирования отображать условные границы земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения на основе критериев, установленных специально уполномоченными органами.

В результате анализа, проведенного в пункте 2.5.4, сделаны следующий вывод:

1. Земли промышленности. При возникновении потребности в дополнительных территориях для размещения производства будут рассмотрены и отобраны необходимые участки.

### 2.5.5. Земли особо охраняемых территорий

На основании п.4 ст.2 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995г. №33, все особо охраняемые природные территории учитываются при разработке территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.

В соответствии со статьей 94 Земельного кодекса РФ к землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим. Основное целевое назначение земель особо охраняемых территорий – обеспечение сохранности природных и объектов путем полного и частичного ограничения хозяйственной деятельности.

Земли особо охраняемых территорий в основном составляют лесные земли. Лесной фонд на территории поселения представлен лесополосами и балочными лесами, вся площадь лесного фонда отнесена к первой группе лесов, которые имеют экологическое, рекреационное, почвозащитное и водоохранное назначение.

На территории Китаевского сельсовета присутствуют следующие виды особо охраняемых природных территорий:

- Урочище Дубовое, Березовое, Большой Лес, Грязное, Дубровка, Пьяных, Крутенькое, Голое, Ближние Выселки, Пасека и Зенкино.

- Природоохранная зона от Государственного Центрально-черноземного заповедника им. В.В. Алехина.

К землям особо охраняемых территорий также отнесены земельные участки, занятые подземными источниками водоснабжения  и водоохранные зоны водных объектов.

В результате анализа, проведенного в пункте 2.5.5, выявлены следующие проблемы:

1. Отсутствие выделения земель историко-культурного назначения на территории сельсовета. На территории сельсовета имеются объекты культурного наследия, но их территория не утверждена, зоны охраны не установлены.

2. Нарушение природных составляющих лесных массивов урочищ  :

3.Захламление бытовым мусором и пищевыми отходами;

4.Спиливание деревьев, в том числе, и старо-возрастных дубов и ясеней;

5.Разжигание костров;

6.Вытаптывание территории, уничтожение травянистого покрова;

7.Обеднение флоры и фауны (сокращение видов птиц, пресмыкающихся; практически полное отсутствие копытных).

Разработка ряда охранных мероприятий для улучшения состояния природных объектов:

1..Ежегодное проведение рубок ухода и санитарных рубок для естественных и искусственных древесно-кустарниковых насаждений;

2.Проведение мероприятий по очистке территории от захламленности;

3.Введение результативных штрафных санкций, предупреждающих уничтожение лесов первой категории.

### 2.5.6. Земли лесного фонда.

Одной из характерных черт Градостроительного кодекса РФ в области территориального планирования является его тесная увязка с положениями Земельного, Лесного, Водного кодексов РФ, с введением которых отдельные положения Градостроительного кодекса корректируются. Согласно статье 101 Земельного кодекса РФ к землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие). Земли лесного фонда на территории сельсовета составляют - 638,308 га.

Вопросы использования и охраны земель лесного фонда исключены из содержания документов территориального планирования и регулируются исключительно положениями Лесного кодекса.

### 2.5.7 Земли водного фонда.

С принятием Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006г. принципы установления земель водного фонда, а, соответственно, и границ земель водного фонда, представлены в новой редакции:

1. К землям водного фонда относятся земли:

1) покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах (реки, озера);

2) занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах (пруды).

2. На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется формирование земельных участков».

Необходимо определение водоохранных зон и прибрежных полос, как составляющих элементов зон с особыми условиями использования территорий и, соответственно, отображения на схемах  генерального плана границ и земель водного фонда, и зон с особыми условиями  использования территорий.

Кроме того, Водный кодекс вводит понятие береговой линии и береговой полосы – как полосу земли вдоль береговой линии водного объекта и предназначенной для общего пользования. Ширина водоохраной зоны по новому кодексу устанавливается от соответствующей береговой линии. В соответствии с пунктом 4 статьи 65 нового Водного кодекса РФ ширина водоохраной зоны строго регламентирована в зависимости от протяженности реки – 50, 100 и 200 метров.

Водоохранные зоны рек относятся к землям природоохранного назначения, где допускается ограниченная хозяйственная деятельность при соблюдении установленного режима охраны этих земель в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской федерации. Кроме того, соблюдение режима данных зон необходимо в целях охраны рек и водоемов как источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

В соответствии с водным кодексом водоохранная зона реки Полная должна быть не менее 50 м, водоохранные зоны озер не менее 50 м.

Земли водного фонда на территории сельсовета составляют: реки и водоемы –

34,319 га, озера и пруды – 44,281 га, береговая линия – 190,377 га, водоохранная зона – 657,867 га.

Вопросы использования и охраны земель водного фонда исключены из содержания документов территориального планирования и регулируются положениями Водного кодекса.

## 2.6 Объекты местного значения.

### 2.6.1 Объекты культурно-бытового обслуживания

Содержание разделов и схем генерального плана сельского поселения тесно связано с полномочиями органов муниципальной власти соответствующего уровня. Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 непосредственно к вопросам местного значения поселения относятся:

1.организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

2. организация освещения улиц;

3.содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения;

4.создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

- содержание мест захоронения;

- содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого предпринимательства;

- организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

10.организация библиотечного обслуживания населения;

11.создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; создание музеев поселения;

12.сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

13.создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

14.обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта;

15.создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

16.организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

17.участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;

18.обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

19.организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Физкультурно-спортивные сооружения

К числу основных проблем развития спорта, которые могут быть решены градостроительными методами, относятся:

- отсутствие системы проведения физкультурно-массовой работы по месту жительства населения;

- нехватка спортивных сооружений для организации занятий физической культурой и спортом, для организации и проведения, массовых физкультурно-оздоровительных занятий с населением.

Для решения перечисленных проблем Генеральным планом на первую очередь (до 2018 г.) строительства предлагается:

- строительство спортивного ядра;

- проведение текущих ремонтов всех спортивных объектов муниципального образования, как плоскостных сооружений, так и спортивных залов.

Учреждения культуры

Уровень обеспеченности населения клубными учреждениями в целом соответствует нормативным требованиям.

Генеральным планом на 1 очередь строительства (до 2018 г.) предлагается:

- Проведение ремонта зданий клубов в д. Губановка, д. 2-я Китаевка,
 д. Новоселедебный, д. Денисовка.

- Проведение ремонта здания библиотеки в д. Новоселедебный с последующем обновлением и расширением книжного фонда;

Генеральным планом на расчетный срок (до 2033 г.) предлагается:

- предлагается производить реконструкцию объектов культуры по мере их обветшания.

### 2.6.2  Объекты  социального  и  коммунально-бытового  обслуживания

Характерной чертой Градостроительного кодекса РФ в области территориального планирования является увязка содержания схем генерального плана только с полномочиями органов муниципальной власти соответствующих уровней, что повышает их ответственность за реализацию утверждаемых градостроительных решений, однако затрудняет достижение комплексности последних. На территории Китаевского сельсовета расположен ряд объектов, относящийся к вопросам местного значения муниципального района, но без которых жизнедеятельность сельсовета невозможна. Поэтому в рамках генерального плана сельсовета рассматриваются и эти вопросы. Согласно СНиПу 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», в сельских поселениях, как правило, формируется единый общественный центр, дополняемый объектами повседневного пользования в жилой застройке сельских населенных пунктов.

«Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»  одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р (далее «Методика...») относит к минимально необходимым сферам социального и коммунально-бытового обслуживания 4 вида учреждений:

-образования (образовательные учреждения, включая дошкольные);

-здравоохранения;

-культуры и искусства;

-физической культуры и спорта.

Кроме «Методики...» нормы расчета учреждений и предприятий на эти и другие сферы обслуживания даются в СНиПе 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», далее (СНиП «Градостроительство...»).

Китаевский сельсовет обладает определенным набором объектов социальной сферы в соответствии с рангом населенных пунктов. Образовательные услуги предоставляет средняя общеобразовательная школа в д. Губановка, д. 2-я Китаевка, с. Любицкое (таблица 20). Напряженная демографическая ситуация, прогрессирующая естественная убыль населения, низкая рождаемость привели к большому количеству свободных мест в школах.  Недостаток школьных учителей – местных жителей компенсируется приезжими педагогами из районного центра.

Детские сады на территории сельсовета расположены в д. Денисовка и д. Губановка ( ныне не действующие). Средние специальные и высшие учебные заведения отсутствуют.

Учреждения здравоохранения представлены действующими фельдшерско-акушерскими пунктами в д. Лубянка и д. Губановка. Данные ФАПы не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям по площадям и набору помещений, а также по инженерно-техническому обеспечению.

На территории Китаевского сельсовета имеется библиотека – МКУК «Любицкая центральная сельская библиотека», расположенная в д. Новоселедебный, в отдельно стоящем здании.

Для обеспечения населения продовольственными и промышленными товарами в Китаевском сельсовете работают 3 магазина, 3 магазина товаров повседневного спроса, 3 неспециализированных непродовольственных магазина, 2 торговых павильона и 5 киосков.

В д. 2-я Китаевка, д. Губановка и д. Новоселедебный работают отделения почтовой связи, в их зданиях почтовых отделений в д. 2-я Китаевка и д. Новоселедебный также находятся АТС (см. таблицу № 20).

Таблица № 20 - Объекты социальной сферы на территории Китаевского сельсовета

| № п/п | Наименование | Здание находится в собственности | Штатная численность сотрудников, осн./технич. | Для школ и д/с - численность учащихся (воспитанников) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МОБУ «Вторая Рождественская СОШ» общеобразовательная | муниципальная | 21/14 | 94 |
| 2. | МОКУ «Китаевская СОШ» | муниципальная | 15/8 | 47 |
| 3. | МОКУ «Любицкая СОШ» | муниципальная | 17/12 | 45 |
| 4. | МКУК «Рождественский СК» | муниципальная | 1/1,5 |  |
| 5. | МКУК «Китаевский СДК» | муниципальная | 1/1,5 |  |
| 6. | МКУК «Любицкий СДК» | муниципальная | 2/2 |  |
| 7. | МКУК «Лубянский СК» | муниципальная | 1/1,5 |  |
| 8. | МКУК «Любицкая центральная сельская библиотека» Медвенского района Курской области | муниципальная | 4 |  |
| 9. | Лубянский ФАП | муниципальная | 3 |  |
| 10 | Рождественский ФАП | муниципальная | 3 |  |
| 11 | Детский сад в д. Денисовка |  |  |  |
| 12 | Детский сад в д. Губановка |  |  |  |
| 13 | Отделение почтовой связи с.Любицкое |  | 4 |  |
| 14 | Административное здание в д. 2-я Китаевка |  |  |  |
| 15 | Административное здание в д. Губановка |  |  |  |
| 16 | Отделение почтовой связи в д. 2-я Китаевка | 4-47-25 | 3 |  |
| 17 | Отделение почтовой связи в д. Новоселедебный | 4-45-22 | 4 |  |
| 18 | Отделение почтовой связи в д. Губановка | 4-87-16 | 4 |  |
| 19 | Церковь в с. Любицкое |  |  |  |
| 20 | Магазин ПО «Восход» в д. Новоселедебный | 4-45-16 | 2 |  |
| 21 | Магазин ПО «Восход» в д. Губановка | - | 2 |  |

Таким образом, объекты социальной сферы Китаевского сельсовета по набору основных услуг соответствуя в целом данному территориальному уровню, все же нуждаются в некоторой корректировке. Только частично заполненные школьные здания могут быть перепланированы для совмещения дошкольного и начального школьного образования под одной крышей. Это позволит более рационально использовать педагогические кадры для работы в старших группах детского сада и в начальных классах средней школы, обеспечит преемственность образовательного цикла, облегчит адаптацию детей к школьному режиму.  Но лучше все-таки сохранить школы в более крупных населённых пунктах сельсовета, поскольку школа является культурным центром села.

Базовой школой в перспективе останется МОБУ «Вторая Рождественская СОШ», обладающая лучшей материально-технической базой и более квалифицированными кадрами. Эта школа станет центральной для приема детей из удаленных населенных пунктов.

Нуждается в совершенствовании медицинское обслуживание. Прежде всего, необходимо сохранение ФАПов, поскольку возрастной состав населения нуждается в медицинском обслуживании непосредственно в месте проживания человека. Необходимо обеспечение сельских поселений врачами общей практики. В условиях сельского расселения, когда невозможно создание медицинских учреждений в каждом населенном пункте, целесообразно наладить работу службы скорой медицинской помощи, а также передвижных бригад на регулярной основе. Для повышения качества и доступности услуг необходимо, как минимум, строительство дорог с твердым покрытием и улучшение транспортного сообщения. Существующие ФАПы нуждаются в расширении существующих площадей помещений, в оснащении инженерным и техническим оборудованием.

В сельсовете не представлено бытовое обслуживание населения. Нет парикмахерских, прачечных, химчисток, мастерских по ремонту бытовой техники, ателье для пошива и ремонта одежды и т.п. Необходима трансформация структуры сферы обслуживания для интенсивного роста качества услуг и их финансовой доступности при минимальном сокращении доступности транспортной.

Изменение численности населения должно быть подкреплено интенсивным развитием социальной инфраструктуры. Имеющийся в муниципальном образовании потенциал предприятий социальной сферы не сможет удовлетворить растущий спрос. В сельсовете представлены типичные сельские, небольшие школы, которые в настоящее время заполнены только на 1/3. Поэтому в перспективе предполагается реконструкция имеющихся школьных зданий, оснащение их современным оборудованием, подготовка учительских кадров. Требуется внимание при решении вопроса обеспеченности детскими дошкольными учреждениями.

В связи с этим активно реализуется программа по организации подвоза детей к месту учебы (программа «Школьный автобус»). Особенно актуальна проблема дальнейшего оснащения автобусным парком образовательных учреждений.

Проектные предложения:

При инновационном варианте развития исследуемой местности запланировано изменение социальной сферы в соответствии со СНиП 2.07.01-89. В таблице 21 представлен сравнительно-статистический расчет потребности в основных объектах социальной сферы.

Таблица 21 - Потребность в основных объектах социальной сферы

| Показатели | На 01.01.2010 | Инерционный вариант |  | Инновационный вариант с учетом миграции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На первую очередь | На расчетный срок | На первую очередь | На расчетный срок |
| Численность населения, чел. | 1357 | 1045 | 488 | 2619 | 9325 |
| Количество детей 0-5 лет чел. | 108 | - | - | 216 | 756 |
| Количество детей от 6 до 17 лет, чел. | 219 | - | - | 438 | 1314 |
| Количество дошкольных учреждений, ед. | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Количество мест в дошкольных учреждениях | - | 120 | 120 | 60x4=240 | 60x8=480 |
| Уровень обеспеченности дошкольными учреждениями, % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество школ, ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Количество мест в школах | 220 (при существующей наполненности 186 уч-ся) | 220 | 220 | 220х3=660 | 220x3=660 400х1=400 |
| Уровень обеспеченности школами, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Нуждается в совершенствовании и медицинское обслуживание населения. Наличие ФАПа было бы достаточным для первой очереди, даже если не учитывать качество медицинского обслуживания, набора медицинских услуг, квалификацию персонала. На перспективу целесообразно предположить реконструкцию существующих медицинских учреждений, расширив их до нормативных размеров и оснастив современным медицинским оборудованием и инженерно-техническими коммуникациями.

Библиотечное обслуживание населения должно претерпеть качественные изменения. Достаточно сохранения имеющихся мощностей, но с современными их преобразованиями, учитывающими новые тенденции – обеспечение широкого доступа в Интернет при сохранении и пополнении фонда «бумажных» книг разнообразного профиля.

Торговля на территории сельсовета наиболее полно приспособлена к нуждам жителей, она очень быстро реагирует на происходящие изменения. Поэтому, очевидно, будет достаточно, если на территории проектируемого планировочного центра будет возведен открытый сельский рынок для торговли продукцией с приусадебных участков.

Бытовое обслуживание населения требует существенной реконструкции. На первую очередь необходима выездная бригада, оказывающая бытовые услуги населению по скользящему расписанию.

Дополнением социальных функций территории будет создание рекреационной зоны в части муниципального образования со специализацией на сельском туризме («агротуризме»), получающем всё более широкое распространение в Европе с начала 90-х годов. В его основе лежит удовлетворение желания жителей города провести несколько дней в естественных, часто лишенных всех удобств, условиях «первозданной» деревни.

### 2.6.3  Транспортная  инфраструктура

Через территорию Медвенского района проходит автомагистраль М-2 «Москва-Крым», которая соединена с Китаевским сельсоветом автодорогой с твердым покрытием. Все остальные дороги, связывающие населенные пункты сельсовета между собой, в меньшем проценте асфальтированные, а в основном - грунтовые.

Предполагается «строительство дорог местного значения, связывающих с существующей транспортной сетью района следующие населенные пункты (с. Нижний Реутец, д. Рязанцевка, д. Спасское, д. 2-я Гостомля, х. Большая Радина, х. Спокоевка, д. Николаевка, х. Высоконские Дворы, с. Высокое, с. Драчевка, х. Трубацкое, д. Нижний Дубовец, х. Мокрый, с. Чермошное, х. Соломыковские Дворы, с. 2-е Панино, д. Амосовка,

с. Любицкое, х. Рождественка, х. Полный, х. Садовый, х. Верхний Дунаец) общей протяженностью около 103 км;» (СТП муниципального образования «Медвенский район» Курской области)

Автобусные перевозки осуществляют специализированные пассажирские и грузопассажирские предприятия, индивидуальные владельцы автобусов и микроавтобусов. Автобус курсирует ежедневно 2 раза в день (среда, пятница, суббота, воскресенье – 3 раза в день).

Водный и воздушный транспорт на территории сельсовета отсутствует – река Полная не судоходна для пассажирских перевозок, в дальнейшем возможно развитие малого судоходства.

Жилые улицы местного значения.

Основным назначением жилых улиц местного значения является обеспечение транспортной и пешеходной связи по существующим территориям населенных пунктов, с выходом на магистральные улицы. В основном на магистральных улицах предусмотрены устройства «карманов», для остановки общественного транспорта (автобус, микроавтобус и др.).

Таким образом, потенциал развития транспорта в значительной степени реализован. Необходимо дальнейшее совершенствование транспортной сети, улучшение качества дорог, обновление подвижного состава транспорта.

Таблица 22 - Транспортное обеспечение Китаевского сельсовета

| Наименование | Единицы измерения км / % |
| --- | --- |
| Протяженность дорог всего | 60,85 |
| Из них: - с твердым покрытием, | 37,5 |
| - проселочных | 23,35 |
| - полевых | - |

Увеличение численности населения, в данном случае миграционный прирост, будет происходить в основном за счет молодых семей и повлечет потребность в коренном качественном преобразовании транспортной инфраструктуры сельской территории. Полноценная жизнь в пригороде и реализация трудового потенциала в городе возможна лишь при дальнейшем улучшении работы общественного транспорта или наличии личного автомобиля. И в том и в другом случае необходимо совершенствование транспортной инфраструктуры, предполагающее реконструкцию существующих автодорог, связывающих поселения Китаевского сельсовета и строительство новых трасс, расширяющих транспортную сеть и улучшающих транспортную доступность, повышающих связность территории муниципального образования.

Запроектированная транспортная инфраструктура сельсовета развивает и совершенствует существующие и создает новые, удобные транспортные связи.

Проектируемые межмуниципальные автодороги обеспечивают транспортную связь с другими районами Курской области.

Система улично-дорожной сети местного значения обеспечивает непосредственный подъезд к существующим жилым домовладениям. При проектировании учитывалось максимальное использование существующей улично-дорожной сети.

Для обеспечения доступности населенных пунктов и круглогодичной связи необходима замена покрытия автодорог для лучшего сообщения между собой всех населенных пунктов Китаевского сельсовета.

Увеличение грузопотоков и пассажиропотоков требует улучшения качества существующих дорог и строительство новых дорог, а также улиц внутри населенных пунктов.

Таблица № 23 - Мероприятия по развитию межмуниципальных и местных дорог

| Наименование дороги | Протяженность, км | Современное состояние | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Межмуниципальные: |  |  |  |
| Всего | 24,2 | грунт | новое строительство |
| Местные: |  |  |  |
| Всего | 37,5 | асфальт | реконструкция |
| Прочие проектируемые автодороги | 23,35 | грунт | новое строительство |

Проектная сеть улиц и дорог выполнена с учётом архитектурно-планировочной организации территории, характера застройки, интенсивности транспортного и пешеходного движения.

Ширина дорог в красных линиях принимается согласно СНиП 2.07.01-89 «Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» и СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги».

На проезжей части улиц предусмотрено устройство усовершенствованного покрытия с шириной полос движения:

- для магистральных улиц – 3,5-4,0 м;

- для жилых улиц местного значения – 3,0 м.

### 2.6.4  Инженерная  инфраструктура

В полномочия органов местного самоуправления сельсовета в первую очередь входят вопросы организация в границах сельсовета электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, организация освещения улиц населенных пунктов.

Раздел выполнен на основании следующих документов:

-Техническое задание на разработку раздела «Развитие инженерной инфраструктуры территории» для проекта «Разработка генерального плана Китаевского сельсовета Медвенского района Курской области»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (редакция 2007г);

- СНиП 2.07.01-89 «Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

Стратегические принципы развития инженерных систем

Развитие инженерной инфраструктуры, её надёжная и эффективная работа являются непременным условием устойчивой  привлекательности территории для инвестиций.

Основными стратегическими принципами развития инженерных систем городов

### 2.6.5  Вертикальная  планировка  и  инженерная  подготовка территории

1. Строительное освоение новых территорий должно осуществляться с опережающей инженерной подготовкой застраиваемого участка в объеме и составе, достаточном для предупреждения проявлений опасных процессов, характерных для данного участка.

2. При проектировании оснований и выборе способов производства работ рекомендуется:

- разработать общую комплексную схему инженерной защиты всей осваиваемой территории от опасных инженерно-геологических процессов и осуществить ее реализацию до начала массового строительства;

- учесть возможность появления в разрезе грунтов, не встреченных при производстве настоящих изысканий, в связи со значительными (до 500м) расстояниями между скважинами (при разработке рабочей документации изыскания должны обеспечить уточнение инженерно-геологических условий конкретных участков строительства проектируемых зданий и сооружений с детальностью, необходимой и достаточной для обоснования окончательных проектных решений в соответствии с СП 11-105-97);

- техногенные грунты и грунты, пронизанные корневой системой растений выбрать из-под фундаментов;

- при устройстве подвальных помещений или технических подполий учесть высокое стояние и возможное повышение уровня грунтовых вод (запроектировать водозащитные мероприятия (законтурные дренажи, экраны, противофильтрационные завесы, гидроизоляцию и др.);

- предусмотреть прокладку водонесущих коммуникаций в специальных каналах (лотках), позволяющих осуществлять контроль над возможными утечками, со сбросом последних в ливневую канализацию;

- здания и сооружения, во избежание дополнительных деформаций оснований из-за подъема грунтовых вод, следует проектировать с учетом полного водонасыщения грунтов оснований;

- предусмотреть мероприятия по уменьшению влияния на основания зданий и сооружений пучинистых свойств грунтов.

3. При использовании грунтов в качестве естественных оснований должны применяться методы строительных работ, не допускающие ухудшения свойств грунтов и качество подготовленного основания вследствие неорганизованного замачивания, размыва грунтовыми и поверхностными водами, повреждения механизмами и транспортными средствами, выветривания, промораживания и применения открытого водоотлива.

4. Освоение территории возможно после выполнения мероприятий по инженерной подготовке:

- Снятие существующего растительного грунта с использованием его под озеленение

- Приспособление рельефа с учетом нормативных уклонов под застройку, транспортную и инженерную инфраструктуры;

- Благоустройство территории, решение поверхностного водоотвода;

- Мероприятия, связанные с понижением грунтовых вод, водоотведением, строительством очистных сооружений.

Мероприятия, связанные со строительством на территориях подверженных экзогенным процессам.

## 2.7 Зоны ограничений и зоны с особыми условиями использования на территории сельсовета

Для разработки генерального плана сельсовета необходимо учитывать наличие зон, оказывающих влияние на развитие его территории. В качестве ограничений, при формировании схемы функционального зонирования территории сельсовета, учитывались нижеследующие ограничения.

### 2.7.1 Охранные зоны инженерно-транспортных коммуникаций

На территории Китаевского сельсовета это зоны:

- придорожных полос автомобильных дорог вне застроенных территорий;

- охранных зон воздушных линий электропередач;

По территории сельсовета проходят межмуниципальные автомобильные дороги третьей и четвертой категорий (ширина придорожных полос 50 м).

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог, или об изменении границ таких придорожных полос принимаются органами исполнительной власти или органами местного самоуправления (их компетенция предусмотрена в статье 26 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередач, устанавливаются санитарные разрывы ЛЭП 35 кВ — 10 м от проекции крайних проводов.

2.7.2 Охранные зоны  скотомогильников

Скотомогильники (биотермические ямы) предназначены для обеззараживания, уничтожения сжиганием или захоронения биологических отходов (трупов животных и птиц; ветеринарных конфискатов, выявленных на убойных пунктах, хладобойнях, в мясоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и других организациях; других отходов, получаемых при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения).

Скотомогильники (биотермические ямы) размещают на сухом возвышенном участке земли площадью не менее 600 м2. Уровень стояния грунтовых вод должен быть не менее 2 м от поверхности земли.

Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника (биотермической ямы) принимается до:

- жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) – 1000 м;

- скотопрогонов и пастбищ – 200 м;

- автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории – 50-300 м.

Размещение скотомогильников (биотермических ям) в водоохраной, лесопарковой и заповедной зонах категорически запрещается.

Территорию скотомогильника (биотермической ямы) проектируют с ограждением глухим забором высотой не менее 2 м с въездными воротами. С внутренней стороны забора по всему периметру проектируется траншея глубиной 0,8-1,4 м и шириной не менее 1,5 м и переходной мост через траншею.

На территории Китаевского сельсовета находится 6 мест размещения скотомогильников.

Таблица 1 - Перечень мест размещения скотомогильников на территории

Китаевского сельсовета

| № п/п | Место захоронения | Год захоронения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Губановка | -. | 1 |
| 2 | д. 2-е Никольское | - | 1 |
| 3 | х. Разбегайловка | - | 1 |
| 4 | д. Денисовка | - | 2 |
| 5 | д. Новоселедебный | - | 1 |

По результатам проведенной в 2008 г. инвентаризации скотомогильников необходимо поставить их на учет муниципальных образований и привести в соответствие с требованиями Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов №1005 от 5.01.1996 г. (в ред. Приказа Минсельхоза РФ от 16.08.2007 № 400, с изм., внесенными Определением Верховного Суда РФ от 13.06.2006 № КАС06-193).

### 2.7.3. Охранные зоны по экологическим и санитарно-гигиеническим условиям

На территории Китаевского сельсовета это:

- санитарно-защитные зоны промышленных предприятий;

- санитарно-защитные зоны кладбищ и скотомогильников;

- зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

  - Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий

В таблице 24 представлены основные объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, с учетом категории опасности и размера санитарно-защитных зонах.

Таблица № 24 - Объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду

| № п/п | Название предприятия | Размер утвержденной СЗЗ, м | Размер СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | МТФ менее 300 голов | 300 | - |
| 2. | МТФ на 200 голов | 300 |  |
| 3. | Пилорама | 300 | - |
| 4. | Склад с/х техники | 50 | - |
| 5. | Материальные склады, зерносклады | 100 | - |
| 6. | АЗС | 100 | - |
| 7 | Мех. мастерская | 100 | - |
| 8 | ОТФ менее 100 голов | 50 |  |
| 9 | Скотомогильник вблизи д. Губановка | 1000 | - |
| 10 | Скотомогильник вблизи д.2-е Никольское | 1000 |  |
| 11 | Скотомогильник вблизи х. Разбегайловка | 1000 |  |
| 12 | Скотомогильники вблизи д. Денисовка (два) | 1000 |  |
| 13 | Скотомогильник вблизи д. Новоселедебный | 1000 |  |
| 14. | Существующее кладбище вблизи х. Полный, площадь – 0,102 га | 50 | - |
| 15. | 2 Существующих кладбища в с. Любицкое, площадь – 0,543 га и 0,859 га | 50 | - |
| 16 | Существующее кладбище в д. 2-е Никольское, площадь -0.97 га | 50 | - |
| 17 | Существующее кладбище вблизи х. Зеленая Степь, площадь -0.293 га | 50 |  |
| 18 | Существующее кладбище вблизи д. Масловка, площадь – 9,541 га. | 50 |  |

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения являются подземные воды. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО). Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Зоны санитарной охраны 1 пояса подземных источников водоснабжения составляют не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод, зоны охраны второго и третьего поясов определяются гидродинамическими расчетами.

# 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ.

3.1 Предложения по обеспечению территории сельсовета объектами

Характерной чертой Градостроительного кодекса РФ в области территориального планирования является увязка содержания схем генерального плана только с полномочиями органов муниципальной власти соответствующих уровней, что повышает их ответственность за реализацию утверждаемых градостроительных решений, однако затрудняет достижение комплексности последних. На территории Китаевского сельсовета расположен ряд объектов, относящийся к вопросам местного значения муниципального района, но без которых жизнедеятельность сельсовета невозможна. Поэтому в рамках генерального плана сельсовета рассматриваются и эти вопросы. Согласно СНиПу 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», в сельских поселениях, как правило, формируется единый общественный центр, дополняемый объектами повседневного пользования в жилой застройке сельских населенных пунктов.

«Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»  одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р (далее «Методика...») относит к минимально необходимым сферам социального и коммунально-бытового обслуживания 4 вида учреждений:

- образования (образовательные учреждения, включая дошкольные);

- здравоохранения;

- культуры и искусства;

- физической культуры и спорта.

Кроме «Методики...» нормы расчета учреждений и предприятий на эти и другие сферы обслуживания даются в СНиПе 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», далее (СНиП «Градостроительство...»).

Таблица 25 - Расчет объемов мероприятий по территориальному планированию по объектам социального и культурно-бытового назначения

| № п/п | Наименование учреждений обслуживания |  | Единицы измерения |  | Проектная емкость существующих сохраняемых объектов |  | Отклонение от расчетной емкости |  | Объекты и объемы нового строительства/реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение |  | % обеспеченности |  | значение |  | % | I очередь |  |  |  |  | расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения |  | мест |  | - |  | - |  | 60 |  | 80 |  | 60x4=240 |  | 60х8=480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Общеобразовательные школы |  | мест |  | - |  | - |  | 220 |  | 100 |  | 3х220=660 |  | 220х3=660 400х1=400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Учреждения внешкольного образования |  | мест |  | - |  | 0,0 |  | 44 |  | 10 |  | организация кружков и секций в здании общеобразовательной школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в смену |  |  | - |  | 0,0 |  | - |  | 100,0 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Фельдшерский или фельдшерско-акушерский пункт |  | объект |  | 2 |  | - |  | 2 |  | 100 |  | 2 ( реконструкция существующих объектов) |  | 2 ( реконструкция существующих объектов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Выдвижной пункт медицинской помощи |  | автомобиль |  | - |  | 0,0 |  | 2 |  | 100,0 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Аптеки |  | объект |  | 1 |  | 0,0 |  | 2 |  | 100 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Специализированные отделения социально-медицинского обслуживания на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов |  |  | мест | - |  |  | 0,0 | 4 |  | 100 |  | 4 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Территория плоскостных спортивных сооружений (на 1 тыс. чел.) |  |  | шт. | 0 | 0,0 |  |  | 3 |  | 100 |  | реконструкция спортивного ядра, площадью 500 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Спортивные залы |  |  | шт. | 0 | 0,0 |  |  | 1 |  | 100 |  | 1200x1=1200 |  | 1200x3=3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Клубы сельских поселений |  |  | шт. | 4 | - |  |  | 80 |  | 100 |  | 4 (реконструкция существующих объектов) |  | 4 (реконструкция существующих объектов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Сельские массовые библиотеки |  |  | тыс. единиц хранения/мест | 4 | - |  |  | - |  | 100 |  | 64/54 |  | 96/81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазины, в том числе: |  |  | м2 торг. площ. | 4 |  | 0 |  |  | 200 | 50 |  | Строительство 3х магазинов по 100 м2 торг.площ. |  | По заданию на проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Сельский рынок, ярмарка |  |  | м2 торг.площ./ чел. | - |  |  |  |  | 24 | 100 |  | - |  | 600 кв. м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Предприятия бытового обслуживания |  |  | раб. мест | - |  | 0,0 |  |  | 9 | 50 |  | 12 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Предприятия общественного питания |  | пос. мест/чел |  | - |  | - |  |  | 40 | 50 |  | 90 |  | По заданию на проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Банно-оздоровительный комплекс |  | помывочное место |  | 1 |  | 0,0 |  | 5 |  | 100 |  | 10 |  | По заданию на проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Административно-деловые, коммунальные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Административно-управленческое учреждение |  | объект |  | 2 |  | - |  |  | По проекту | - |  | - |  | По заданию на проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Отделения связи |  | объект |  | 4 |  | - |  |  | По проекту | 100 |  | Реконструкция |  | По заданию на проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Отделение, филиал банка |  | опер. место |  | - |  | - |  |  | 1 на 3 тыс. чел. | 100 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Пункт охраны общественного порядка |  | объект |  | 1 |  | - |  |  | По проекту | 100 |  | 1 |  | По заданию на проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 3.2 Предложения по обеспечению территории инженерным оборудованием

### 3.2.1 Водоснабжение

Хозяйственно-питьевое и производственное водоснабжение муниципального образования осуществляется за счёт подземных вод. Водоснабжение осуществляется из артезианских скважин. Подача воды производится электрическими насосами производительностью 6– 10 куб.м/час с накоплением в башнях «Рожновского» , и передачей потребителям по сетям в т.ч. и на водозаборные колонки. Протяженность водопроводных сетей составляет  34,29 км. Износ водопроводных сетей – 50–100%.

Жилищный фонд обеспечен централизованным водоснабжением на 30.%. В индивидуальной жилой застройке преобладают децентрализованные водозаборы, состоящие из одной или нескольких скважин.

На территории администрации Китаевского сельсовета расположены 100 водоразборных колонки , 14 водонапорных скважин и 6  электромеханических колодцев.

Таблица 26 – Характеристика системы водоснабжения сельсовета

|  | Передано в муниципальную собственность | Находятся в совместном ведении | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Число оборудованных колодцев | - |  | - |
| Число водонапорных скважин | 14 |  | 14 |
| Число водозаборных колонок | 100 | - | 100 |
| Другие электрические и механические источники | 6 | - | 6 |
| Протяженность водопроводных сетей (км) | 34,29 | - | 34,29 |

В целом, потребности населения в воде для питьевых и хозяйственных нужд соответствуют мощности водозаборных сооружений (за исключением периодов засушливой погоды, увеличения водоразбора на полив приусадебных участков).

В то же время износ элементов существующей сети водоснабжения составляет 50-100%, основная проблема – потеря гидравлического напора. Длительная эксплуатация  скважин увеличивает вероятность исчерпывания дебита. Протяженность водопроводных сетей требующих замены (ремонта) составляет 17,15 км.

Противопожарное водоснабжение поселения

На территории населенных пунктов Китаевского сельсовета система наружного противопожарного водоснабжения объединена с системой хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Проектные предложения

Для обеспечения комфортной среды проживания населения муниципального образования «Китаевский сельсовет» генеральным планом предлагается обеспечение населения централизованным водоснабжением.

Раздел составлен в соответствии с данными существующего положения и мероприятиями, необходимыми для развития системы на I очередь (2018 г.) и расчетный срок (2033 г.) и обеспечивающими население водой нормативного качества в достаточном количестве.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды питьевого качества

Удельное среднесуточное водопотребление на одного жителя принято в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Курской области (Постановление администрации Курской области №577-па от 15.11.2011 г.)  на      I очередь в объеме 73 л./сутки, на расчетный срок - 78 л./сутки.

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Количество воды на нужды промышленности и неучтенные расходы определены в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Среднесуточное потребление воды (за поливочный сезон) на поливку в расчете на одного жителя учтено в количестве 50 л в сутки на человека. Численность населения на I очередь и расчетный срок прогнозируется на уровне 2619 и  9325  человек, соответственно.

Таблица 27 – Расчет среднесуточного водопотребления на I очередь и расчетный срок

| Наименование потребителей | Данные на 01.01.12 |  | Число жителей, чел. |  | Норма водопотребления, л/сут. чел. |  | Суточный расход воды населением, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | число жителей | потребление воды в месяц, м3 | I очередь | Расчетный срок | I очередь | Расчетный срок | I очередь | Расчетный срок |
| Население | 1357 | 2443 | 2619 | 9325 | 73 | 78 | 191 | 727 |
| Неучтенные расходы включая нужды промышленности (10% общего водопотребления) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 19,1 | 7,3 |
| Поливка зеленых насаждений | Х | Х | 2619 | 9325 | 50 | 50 | 130 | 466 |
| Итого | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 340,1 | 1200,3 |

Таблица 28– Расчет максимального расхода воды на I очередь и расчетный срок

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Расчётный срок | I очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднесуточный расход | м3/сут | 1200,3 | 340,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Коэффициент суточной неравномерности |  | 1,2 | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Максимальный суточный расход | м3/сут | 1440,36 | 408,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Средний часовой расход | м3/час | 60,02 | 17,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Коэффициент часовой неравномерности |  | 2,31 | 2,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Максимальный часовой расход | м3/час | 138,65 | 39,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Максимальный секундный расход | л/сек | 2310 | 654 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Необходимые потребности в воде на расчетный срок могут быть обеспечены от водозаборных сооружений производительностью 1450 м3/сутки.

На участках с большой степенью износа предлагается вводить постепенную замену старого трубопровода новым, современным. Замену следует осуществлять с использованием полимерных труб, которые имеют повышенный срок службы до 50 лет.

Расходы воды на пожаротушение

Противопожарный водопровод принимается объединенным с хозяйственно-питьевым. Расход  воды для обеспечения пожаротушения устанавливаются в зависимости от численности населенного пункта согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для расчета расхода воды на наружное пожаротушение принят один одновременный пожар с расходом воды 5 л/сек. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Учитывая вышеизложенное, потребный расход воды на пожаротушение на  I очередь расчетный срок строительства составит:

Максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более 72 часов.

Аварийный запас воды должен обеспечивать производственные нужды по аварийному графику и хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% от расчетного расхода в течение 12 часов.

Генеральным планом предлагается предусмотреть следующие мероприятия на I очередь строительства:

- замену изношенных водопроводных сетей - 16,16. км;

- обеспечение производительности водозаборных сооружений не менее 1450 м3/сутки, с доведением уровня оснащенности централизованного водоснабжения до 100%;

- прокладку уличного водопровода на новых территориях жилой и общественно-деловой застройки;

- обеспечение территорий населенных пунктов резервной емкости для целей противопожарной безопасности (54 м3). Проектирование и строительство противопожарной емкости производить в соответствии с СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

### 3.2.2 Газоснабжение

Газоснабжение Китаевского сельсовета, так же как и всего Медвенского района осуществляется на базе трубопроводного и сжиженного газа.

Населенные пункты сельсовета газифицированы на 66% (газифицировано 361 домовладений из 630 ).

Протяженность межпоселковых газопроводов на территории муниципального образования «Китаевский сельсовет» составляет порядка 47,66 км.

В сельсовете действуют 4 газорегуляторных пунктов (ГРП) и ШРП – 16 пунктов общая протяженность  сетей – 47,66 км.

Существующая система газоснабжения позволяет обеспечить потребности в энергоносителе для устойчивого функционирования объектов ЖКХ, социального назначения, объектов жилого фонда поселения до 2033 г.

Проектные предложения

Развитие газификации населенных пунктов сельсовета позволит получить высокий социальный и экономический эффект: существенно улучшится качество жизни населения.

Развитие газоснабжения района на  перспективу предполагается в соответствии с решениями Схемы газоснабжения Курской области, разработанной ОАО «Гипрониигаз» в 2002 году по заказу Комитета строительства и стройиндустрии Курской области.

В рамках этой работы выполнена и Схема распределительных газопроводов и головных сооружений Курского района.

Схема предусматривает строительство ГРП во всех муниципальных образованиях сельсовета.

Реализация программных мероприятий позволит:

- газифицировать сельсовет;

- повысить инвестиционную привлекательность сельсовета.

Генеральным планом на I очередь строительства определены следующие мероприятия:

- прокладка сетей газоснабжения: к 5-ти населенным пунктам

с установкой   5   ГРП, протяженностью   …..... км;

- подключение к системе газоснабжения запланированных на I очередь строительства объектов жилой и общественно-деловой застройки.

Генеральным планом на расчетный срок предусмотрено:

- подключение к системе газоснабжения поселения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки.

Развитие газификации населенных пунктов даст высокий социальный и экономический эффект: существенно улучшится качество жизни населения, при этом возрастет надежность теплоснабжения и снижение влияния на окружающую среду

### 3.2.3 Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Медвенского района Курской области предусмотрено от электрических сетей филиала ОАО «МРСК Центр» ОАО «Курскэнерго». Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения, поэтому стратегической задачей предприятий электроэнергетики является бесперебойное и надежное обеспечение хозяйствующих субъектов, объектов социальной сферы и населения электроэнергией.

Таблица 29 - Перечень подстанций Медвенского района, принадлежащих  РЭС ПО ЮЭС сетевой компании филиала  ОАО «МРСК Центра», ОАО «Курскэнерго».

| № п.п. | Наименование подстанции |  | U ном, кВ. | Год ввода в эксплуатацию | Процент ПС (по амортизации износа) | Мощность и количество трансформаторов, МВА. | Максимум загрузки в зимний период 2005г. МВт | % загрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС 110 кВ |  | И КТП 10х0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Медвенских РЭС ПО ЮЭС сетевой компании филиала ОАО «МРСК Центра», ОАО «Курскэнерго». |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

По территории сельсовета проходит ЛЭП 35кВ, протяженностью около 40 км.

Питание сельскохозяйственных, промышленных предприятий, а также культурно бытовых и жилых потребителей осуществляется через понизительные трансформаторные подстанции.

Опоры линий электропередач бетонные с металлической сеткой и деревянные. Опоры требуют частичной замены (большой износ), ежегодно проводятся плановые работы по ремонту и замене ветхих линий электропередач. Большой износ понижает устойчивость к воздействию поражающих факторов чрезвычайных ситуаций и требует проведения мероприятий по их капитальному ремонту и замене.

Проектные предложения

В целях  повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения, снижения потерь при передаче электроэнергии, сокращения эксплуатационных расходов и предотвращения отключений на линиях электропередачи 0,4–10 кВ при воздействии стихийных явлений, целесообразно использовать при строительстве новых линий самонесущий изолированный провод (СИП).

Генеральным планом на I очередь строительства предусмотрено:

- замена ветхих участков линий электропередач, модернизация объектов системы электроснабжения;

- подключение к системе электроснабжения поселения запланированных на  I очередь строительства объектов жилой и общественно-деловой застройки.

Генеральным планом на расчетный срок предусмотрено:

- подключение к системе электроснабжения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки.

### 3.2.4 Связь. Радиовещание. Телевидение

Телефонная связь

Компанией, предоставляющими услуги проводной местной и внутризоновой телефонной связи, является 90 % всех абонентов области является Курский филиал ОАО "ЦентрТелеком".

С 2010г. предприятие переходит к волоконно-оптическим линиям связи, цифровым АТС.

Услуги междугородной и международной связи оказывают два оператора: ОАО "Ростелеком" и ОАО "Межрегиональный ТранзитТелеком"

Услуги связи осуществляются через РУС.

Основные услуги мобильной (сотовой) телефонной связи оказывают четыре оператора сотовой связи: Курский филиал ОАО "ВымпелКом" (БиЛайн), Курский филиал ОАО "МТС", Курский филиал ОАО "Мобиком-Центр" (Мегафон) и ЗАО "Курская сотовая связь" (Теле-2).

Администрация сельсовета через РУС и мобильной связью соединена с ЕДДС района и имеет выход на ОСОДУ Курской области, ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области».

Телевидение,  радиовещание

На территории сельсовета по эфиру распространяется девять общефедеральных телевизионных программ: "ОРТ", "РТР", "ТВЦ", "НТВ", "Культура", "СТС", "REN TV", "ТНТ", "7ТВ" и пять местных: ГТРК "Курск", "ТВЦ-Курск", "Такт", ТВ-6 "Курск", "Курское региональное телевидение" ("КРТ").

Основным оператором эфирного распространения телевизионного сигнала на территории области является Курский областной радиотелевизионный передающий центр - филиал ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (ОРТПЦ).

- Радиоканалы: «Вести FM», «Маяк», «Радио России».

Проводное радиовещание отсутствует.

Для расширения приема каналов телевещания население муниципального образования использует спутниковое телевидение. Охват населения телевизионным вещанием 100%.

Почтовая связь

На территории сельсовета располагаются следующие почтовые отделения:

- Отделение почтовой связи в д. 2-я Китаевка;

- Отделение связи в д.Губановка, с.Любицкое.

### 3.2.5 Зеленый фонд муниципального образования

Зеленые насаждения имеют большое значение, способствуя оздоровлению окружающей среды, улучшая микроклимат и снижая уровень шума.

Зеленый фонд является важным фактором архитектурно-планировочной и пространственной организации территории населенных пунктов, придавая ей своеобразие и выразительность.

По функциональному назначению все объекты озеленения делятся на три группы:

а) общего пользования – парки, сады, скверы жилых районов, скверы на площадях, в отступах застройки, при группе жилых домов, бульвары вдоль улиц, пешеходных трасс, набережных;

б) ограниченного пользования на участках жилых домов, детских учреждений, школ, вузов, культурно-просветительских учреждений, спортивных сооружений, учреждений здравоохранения;

в) специального назначения – озеленение водоохранных и санитарно-защитных зон, магистралей, улиц, кладбищ, ветрозащитные насаждения, питомники.

Основной функцией зеленых насаждений общего и ограниченного пользования является обеспечение различных форм и уровней досуга.

На одного жителя сельсовета приходится 198 м2 зеленых насаждений общего пользования, что выше нормативного требования.

Охрана зеленого фонда сельсовета предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленого фонда, и мероприятий, необходимых для нормализации экологической обстановки и создания благоприятной окружающей среды.

Проектные предложения

На одного жителя Китаевского сельсовета в расчетном периоде будет приходиться 198 м2 зеленых насаждений общего пользования (норматив для сельских поселений согласно СНиП 2.07.01-89* – 12 м2 на 1 человека).

Охрана зеленого фонда предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленых насаждений, необходимые для нормализации экологической обстановки.

Таблица 30 – Расчёт нормативной площади зелёных насаждений

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | расчётный срок | I очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчётная численность населения | чел. | 9325 | 2619 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Норматив площади озелененных территорий на 1 человека | м2 | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Расчётная нормативная площадь зелёных насаждений | га | 11,19 | 3,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Площадь зелёных насаждений поселения на 01.01.2012 г. - всего | га | 196,08 | 196,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | на 1 человека | м2 | 198 | 748,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Разность между нормативной и проектируемой площадью зелёных насаждений (+)недостаток, (-) избыток - всего | га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | на 1 человека | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Генеральным планом в качестве мероприятий по развитию объектов системы рекреации поселения  предлагается:

- сохранение существующих территорий общего пользования (озеленение улиц, парки) и специального назначения;

- рекультивация и реабилитация промышленных и коммунально-складских пустырей, охранных зон различного назначения;

- формирование озелененных общественных пространств вдоль всей протяженности существующей и планируемой улично-дорожной сети населенных пунктов.

Приложение № 1 - Перечень законодательных и нормативных документов

ПЕРЕЧЕНЬ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Федеральные законы

Конституция Российской Федерации.

Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Земельный кодекс Российской Федерации.

Жилищный кодекс Российской Федерации.

Водный кодекс Российской Федерации.

Лесной кодекс Российской Федерации.

Воздушный кодекс Российской Федерации.

Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации.

Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах".

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

Федеральный закон от 9 января 1996 года N 3-ФЗ "О радиационной безопасности населения".

Федеральный закон РФ "О гражданской обороне" N 28-ФЗ принят 12.02.1998, а не 12.12.1998.

Федеральный закон РФ "Об особо охраняемых природных территориях" N 33-ФЗ принят 14.03.1995, а не 15.02.1995.

Федеральный закон от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире".

Федеральный закон от 23 февраля 1995 года N 26-ФЗ "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах".

Федеральный закон от 2 августа 1995 года N 122-ФЗ "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов".

Федеральный закон от 17 ноября 1995 года N 169-ФЗ "Об архитектурной деятельности в Российской Федерации".

Федеральный закон от 23 ноября 1995 года N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе".

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".

Федеральный закон от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения".

Федеральный закон от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".

Федеральный закон от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления".

Федеральный закон от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

Федеральный закон от 4 мая 1999 года N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха".

Федеральный закон от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".

Федеральный закон от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

Федеральный закон от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании".

Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Федеральный закон от 21 декабря 2004 года N 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую".

Федеральный закон от 12 декабря 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле".

Указы, постановления, приказы

Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 года N 1156 "О мерах по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности".

Указ Президента Российской Федерации от 30 ноября 1992 года N 1487 "Об особо ценных объектах культурного наследия народов Российской Федерации".

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 марта 1993 г. N 245 "О мерах по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности".

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 ноября 1996 г. N 1404 "Об утверждении Положения о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах".

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 1996 г. N 1449 "О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры".

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 сентября 1997 г. N 1223 "Об утверждении Положения об определении размеров и установлении границ земельных участков в кондоминиумах".

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 1998 г. N 1420 "Правила установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования".

Постановление Министерства строительства Российской Федерации и Министерства социальной защиты населения Российской Федерации от 11 ноября 1994 г. N 18-27/1-4403-15 "О дополнительных мерах по обеспечению жизнедеятельности престарелых и инвалидов при проектировании, строительстве и реконструкции зданий и сооружений".

Постановление коллегии Министерства культуры РСФСР от 19.02.1990 N 12, коллегии Госстроя РСФСР от 28.02.1990 N 3, президиума Центрального совета ВООПИК от 16.02.1990 N 12(162) "Об утверждении нового списка исторических населенных мест РСФСР".

Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 N 794 имеет наименование "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", а не "Об утверждении Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций".

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. N 1309 "О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны".

Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 6 августа 2004 г. N 372 "Об утверждении Положения о территориальном органе Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - органе, специально уполномоченном решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъекту Российской Федерации".

Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 28 февраля 2003 г. N 105 "Об утверждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения".

Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий N 422, Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации N 90, Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации N 376 от 25 июля 2006 г. "Об утверждении Положения о системах оповещения населения".

Приказ Министерства культуры СССР от 13 мая 1986 г. N 203 "Об утверждении инструкции о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры".

Приказ Министерства культуры СССР от 24 января 1986 г. N 33 "Об утверждении инструкции по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР".

Законодательные акты Курской области

Закон Курской области № 76-ЗКО «О градостроительной деятельности на территории Курской области» от 24.10. 2006 года.

Закон Курской области № 60-ЗКО «О границах муниципальных образований Курской области» от 01.12. 2004 года.

Закон Курской области № 87-ЗКО «О внесении изменений и дополнений в Закон Курской области «О градостроительной деятельности в Курской области» от 11.11.2008.

Закон Курской области № 03-ЗКО «Об охране окружающей среды на территории Курской области» от  09.02. 2004 года.

Закон Курской области № 16-ЗКО «Об экологической безопасности» от 05.07. 1997.

Закон Курской области № 48-ЗКО «О муниципальных образованиях Курской области» от 14 октября 2004 года.

Закон Курской области № 120-ЗКО «Об объектах культурного наследия Курской области» от 29 декабря 2005 года.

Закон Курской области № 96-ЗКО «О внесении изменений и дополнений в закон Курской области «Об охране окружающей среды на территории Курской области» от 14 декабря 2006 года.

Государственные стандарты Российской Федерации (ГОСТ)

ГОСТ 17.0.0.01-76 <*> Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения.

ГОСТ 17.1.1.04-80 Охрана природы. Гидросфера. Классификация подземных вод по целям водопользования.

ГОСТ 17.1.3.05-82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами.

ГОСТ 17.1.3.06-82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных вод.

ГОСТ 17.1.3.10-83 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами при транспортировании по трубопроводу.

ГОСТ 17.1.3.13-86 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения.

ГОСТ 17.1.5.02-80 Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов.

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями.

ГОСТ 17.5.1.02-85 Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации.

ГОСТ 17.5.3.01-78 <*> Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон городов.

ГОСТ 17.5.3.02-90 Охрана природы. Земли. Нормы выделения на землях государственного лесного фонда защитных полос лесов вдоль железных и автомобильных дорог.

ГОСТ 17.5.3.03-80 Охрана природы. Земли. Общие требования к гидролесомелиорации.

ГОСТ 17.5.3.04-83 <*> Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель.

ГОСТ 17.5.3.05-84 Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию.

ГОСТ 17.6.3.01-78 Охрана природы. Флора. Охрана и рациональное использование лесов, зеленых зон городов. Общие требования.

ГОСТ 5542-78 Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия.

ГОСТ 9238-73 Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм.

ГОСТ 9720-76 Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 750 мм.

ГОСТ 20444-85 Шум. Транспортные потоки. Методы измерения шумовой характеристики.

ГОСТ 22283-88. Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения.

ГОСТ 23337-78 <*> Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий.

ГОСТ 2761-84 <*> Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора.

ГОСТ 28329-89 Озеленение городов. Термины и определения.

ГОСТ Р 52289-2004 <*> Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств.

ГОСТ Р 22.0.03-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации.

ГОСТ Р 22.0.05-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации.

ГОСТ Р 22.0.07-95 Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров.

ГОСТ Р 22.1.02-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование.

ГОСТ Р 50681-94 Туристско-экскурсионное обслуживание. Проектирование туристских услуг.

ГОСТ Р 50690-2000 Туристские услуги. Общие требования.

ГОСТ Р 51185-98 Туристские услуги. Средства размещения. Общие требования.

ГОСТ Р 52108-2003 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Основные положения.

ГОСТ Р 52282-2004 Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний.

СТ СЭВ 3976-83 Здания жилые и общественные. Основные положения проектирования.

СТ СЭВ 4867-84 Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций. Нормы.

Строительные нормы и правила (СНиП)

СНиП II-7-81 <*> Строительство в сейсмических районах.

СНиП II-11-77 <*> Защитные сооружения гражданской обороны.

СНиП II-35-76 <*> Котельные установки.

СНиП II-58-75 Электростанции тепловые.

СНиП II-89-80 Генеральные планы промышленных предприятий.

СНиП II-94-80 Подземные горные выработки.

СНиП II-97-76 Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий.

СНиП III-10-75 Благоустройство территории.

СНиП 2.01.02-85 <*> Противопожарные нормы.

СНиП 2.01.05-85 Категории объектов по опасности.

СНиП 2.01.09-91 Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах.

СНиП 2.01.28-85 Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию.

СНиП 2.01.51.90 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.

СНиП 2.01.53-84 Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства.

СНИП 2.01.57-85 Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта.

СНиП 2.04.01-85 <*> Внутренний водопровод и канализация зданий.

СНиП 2.04.02-84 <*> Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения.

СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги.

СНиП 2.05.03-84 <*> Мосты и трубы.

СНиП 2.05.06-85 <*> Магистральные трубопроводы.

СНиП 2.05.07-91 <*> Промышленный транспорт.

СНиП 2.05.09-90 Трамвайные и троллейбусные линии.

СНиП 2.05.11-83 Внутрихозяйственные автомобильные дороги в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях.

СНиП 2.05.13-90 Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов.

СНиП 2.06.03-85 Мелиоративные системы и сооружения.

СНиП 2.06.04-82 <*> Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов).

СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения.

СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления.

СНиП 2.07.01-89 <*> Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

СНиП 2.08.02-89 <*> Общественные здания и сооружения.

СНиП 2.09.04-87 <*> Административные и бытовые здания.

СНиП 2.10.02-84 Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.

СНиП 2.10.03-84 Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения.

СНиП 2.10.05-85 Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна.

СНиП 2.11.03-93 Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы.

СНиП 3.02.03-84 Подземные горные выработки.

СНиП 3.05.04-85 <*> Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации.

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства.

СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации.

СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги.

СНиП 3.06.04-91 Мосты и трубы.

СНиП 2.06.05-84 Плотины из грунтовых материалов.

СНиП 2.06.06-85 Плотины бетонные и железобетонные.

СНиП 3.07.01-85 Гидротехнические сооружения речные.

СНиП 3.07.02-87 Гидротехнические морские и речные транспортные сооружения.

СНиП 3.07.03-85 <*> Мелиоративные системы и сооружения.

СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.

СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации.

СНиП 12-01-2004 Организация строительства.

СНиП 21-01-97 <*> Пожарная безопасность зданий и сооружений.

СНиП 21-02-99 <*> Стоянки автомобилей.

СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения.

СНиП 23-01-99 <*> Строительная климатология.

СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий.

СНиП 23-03-2003 Защита от шума.

СНиП 23-05-95 <*> Естественное и искусственное освещение.

СНиП 30-02-97 Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения.

СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные.

СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные.

СНиП 31-03-2001 Производственные здания.

СНиП 31-04-2001 Складские здания.

СНиП 31-05-2003 Общественные здания административного назначения.

СНиП 32-01-95 Железные дороги колеи 1520 мм.

СНиП 32-03-96 Аэродромы.

СНиП 32-04-97 Тоннели железнодорожные и автодорожные.

СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения.

СНиП 34-02-99 Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки.

СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.

СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование.

СНиП 41-02-2003 Тепловые сети.

СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы.

Пособия

Пособие к СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология и геофизика. НИИСФ Госстроя СССР, 1990 г.

Пособие к СНиП 2.01.28-85 Пособие по проектированию полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Госстрой СССР, 1984г.

Пособие к СНиП 2.04.02-84 <*> Пособие по проектированию сооружений для очистки и подготовки воды. НИИ КВОВ АКХ им. К.Д. Памфилова, 1985 г.

Пособие к СНиП 2.07.01-89 <*> Пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений. ЦНИИЭП инженерного оборудования, 1990 г.

Пособие к СНиП 2.08.01-89 <*> Пособие по проектированию жилых зданий. Конструкции жилых зданий. ЦНИИЭП, 1991 г.

Пособия к СНиП 2.08.02-89 <*>:

Пособие по проектированию общественных зданий и сооружений. ЦНИИЭП, 1986г.

Пособие по проектированию учреждений здравоохранения. ГипроНИИздрав, 1989г.

Проектирование бассейнов. ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева, 1991 г.

Проектирование высших учебных заведений и институтов повышения квалификации. НТС Института общественных зданий, 1992 г.

Проектирование клубов. ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева, 1991 г.

Проектирование предприятий бытового обслуживания населения. Институт общественных зданий, 1992 г.

Проектирование предприятий общественного питания. Институт общественных зданий, 1992 г.

Проектирование учебных комплексов и центров. НТС ЦНИИЭП учебных зданий Госкомархитектуры, 1991 г.

Проектирование предприятий розничной торговли. ЦНИИЭП учебных зданий, 1992 г.

Проектирование спортивных залов, помещений для физкультурно-оздоровительных занятий и крытых катков с искусственным льдом. НТС ЦНИИЭП им. Мезенцева, 1991 г.

Проектирование театров. НТС ЦНИИЭП им. Мезенцева, 1990 г.

Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации "Охрана окружающей среды". ГП "ЦЕНТИНВЕСТпроект", 2000 г.

Своды правил по проектированию и строительству (СП)

СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства.

СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства.

СП 11-106-97 <*> Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих (дачных) объединений граждан.

СП 11-107-98 Порядок разработки и состава раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" проектов строительства.

СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований.

СП 11-113-2002 Порядок учета инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций при составлении ходатайства о намерениях инвестирования в строительство и обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений.

СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства.

СП 31-102-99 Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей.

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий.

СП 33-101-2003 Определение основных расчетных гидрологических характеристик.

СП 34-106-98 Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки.

СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения.

СП 35-102-2001 Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам.

СП 35-103-2001 Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям.

СП 35-105-2002 Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

СП 35-106-2003 Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых людей.

СП 41-104-2000 Проектирование автономных источников теплоснабжения.

СП 41-108-2004 Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе.

СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб.

Строительные нормы (СН)

СН 441-72 <*> Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений.

СН 452-73 Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов.

СН 455-73 Нормы отвода земель для предприятий рыбного хозяйства.

СН 456-73 Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов.

СН 457-74 Нормы отвода земель для аэропортов.

СН 459-74 Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин.

СН 461-74 Нормы отвода земель для линий связи.

СН 465-74 Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,4-500 кВ.

СН 467-74 Нормы отвода земель для автомобильных дорог.

СН 474-75 Нормы отвода земель для мелиоративных каналов.

СН 496-77 Временная инструкция по проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод.

Ведомственные строительные нормы (ВСН)

ВСН 01-89 Предприятия по обслуживанию автомобилей.

ВСН 11-94 Ведомственные строительные нормы по проектированию и бесканальной прокладке внутриквартальных тепловых сетей из труб с индустриальной теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

ВСН 33-2.2.12-87 Мелиоративные системы и сооружения. Насосные станции. Нормы проектирования.

ВСН 53-86(р) Правила оценки физического износа жилых зданий.

ВСН 60-89 Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования.

ВСН 61-89(р) Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования.

ВСН 62-91 <*> Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения.

ВСН 8-89 Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог.

Отраслевые нормы

ОДН 218.012-99 Общие технические требования к ограждающим устройствам на мостовых сооружениях, расположенных на магистральных автомобильных дорогах.

ОСН 3.02.01-97 Нормы и правила проектирования отвода земель для железных дорог.

ОСН АПК 2.10.14.001-04 Нормы по проектированию административных, бытовых зданий и помещений для животноводческих, звероводческих и птицеводческих предприятий и других объектов сельскохозяйственного назначения.

ОСН АПК 2.10.24.001-04 Нормы освещения сельскохозяйственных предприятий, зданий, сооружений.

ОСТ 218.1.002-2003 Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические условия.

Санитарные правила и нормы (СанПиН)

СанПиН 1.2.1077-01 Гигиенические требования к хранению, применению и транспортировке пестицидов и агрохимикатов.

СанПиН 2.1.1279-03 Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения.

СанПиН 2.1.2.1002-00 Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям.

СанПиН 2.1.2.1331-03 Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды аквапарков.

СанПиН 2.1.3.1375-03 Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров.

СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества.

СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

СанПиН 2.1.4.1175-02 Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников.

СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод.

СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест.

СанПиН 2.1.7.728-99 Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений.

СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы.

СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи.

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ.

СанПиН 2.2.3.570-96 Гигиенические требования к предприятиям угольной промышленности и организации работ.

СанПиН 2.2.4.1191-03 Электромагнитные поля в производственных условиях.

СанПиН 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и обороноспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья.

СанПиН 2.4.1201-03 Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.

СанПиН 2.4.1.1249-03 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений.

СанПиН 2.4.2.1178-02 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях.

СанПиН 2.4.3.1186-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в общеобразовательных учреждениях начального профессионального образования.

СП 2.4.990-00 Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации режима работы в детских домах и школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

СанПиН 2.4.4.1204-03 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей.

СанПиН 2.4.4.1251-03 Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения).

СанПиН 2.6.1.07-03 Гигиенические требования к проектированию предприятий и установок атомной промышленности.

СанПиН 2.6.1.24-03 (СП АС 03) Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций.

СанПиН 2971-84 Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты.

СанПиН 3907-85 Санитарные правила проектирования, строительства и эксплуатации водохранилищ.

СанПиН 4060-85 Лечебные пляжи. Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации.

СанПиН 4962-89 Санитарные правила для морских и речных портов СССР.

СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест.

Санитарные нормы (СН)

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки.

СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий. Санитарные нормы.

Санитарные правила (СП)

СП 2.1.5.1059-01 Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения.

СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов.

СП 2.1.7.1386-03 Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления.

СП 2.2.1.1312-03 Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий.

СП 2.3.6.1066-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организации торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов.

СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья.

СП 2.4.4.969-00 Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул.

СП 2.5.1334-03 Санитарные правила по проектированию, размещению и эксплуатации депо по ремонту подвижного состава железнодорожного транспорта.

СП 2.6.1.758-99 (НРБ-99) Нормы радиационной безопасности.

СП 2.6.1.799-99 (ОСПОРБ 99) Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности.

СП 2.6.1.1292-03 Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения.

СП 2.6.6.1168-02 (СПОРО 2002) Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами.

Гигиенические нормативы (ГН)

ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.

ГН 2.1.5.1316-03 Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого культурно-бытового водопользования.

ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.

ГН 2.1.6.1339-03 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.

ГН 2.1.7.2041-06 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве.

ГН 2.1.7.2042-06 Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве.

Руководящие документы (РД, СО)

РД 34.20.162 (СО 153-34.20.162) Рекомендации по проектированию организации эксплуатации ГЭС и ГАЭС.

РД 34.20.185-94 (СО 153-34.20.185-94) Инструкция по проектированию городских электрических сетей.

РД 45.120-2000 (НТП 112-2000) Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети.

РД 52.04.212-86 (ОНД 86) Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.

СО 153-34.20.161-2003 Рекомендации по проектированию технологической части гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих электростанций.

СО 153-34.21.122-2003 Инструкцию по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций.

Руководящие документы в строительстве (РДС)

РДС 11-201-95 Инструкция о порядке проведения государственной экспертизы проектов строительства.

РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации.

РДС 35-201-99 Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры.

Методические документы в строительстве (МДС)

МДС 32-1.2000 Рекомендации по проектирования вокзалов.

МДС 11-8.2000 Временная инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектов планировки пригородных зон городов Российской Федерации.

МДС 15-2.99 Инструкция о порядке осуществления государственного контроля за использованием и охраной земель в городских и сельских поселениях.

МДС 30-1.99 Методические рекомендации по разработке схем зонирования территории городов.

МДС 35-1.2000 Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения. Выпуск 1 "Общие положения".

МДС 35-2.2000 Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения. Выпуск 2 "Градостроительные требования".

Нормы и правила пожарной безопасности (ППБ, НПБ)

ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

НПБ 02-93 Порядок участия органов государственного пожарного надзора Российской Федерации в работе комиссий по выбору площадок (трасс) для строительства.

НПБ 03-93 Порядок согласования с органами государственного пожарного надзора Российской Федерации проектно-сметной документации на строительство.

НПБ 88-2001 <*> Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования.

НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны.

НПБ 105-03 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.

НПБ 111-98 <*> Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности.

НПБ 201-96 Пожарная охрана предприятий. Общие требования.

Правила безопасности (ПБ)

ПБ 08-342-00 Правила безопасности при производстве, хранении и выдаче сжиженного природного газа на газораспределительных станциях магистральных газопроводов и автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях.

ПБ 08-622-03 Правила безопасности для газоперерабатывающих заводов и производств.

ПБ 09-540-03 Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств.

ПБ 12-527-03 Правила безопасности при эксплуатации автомобильных заправочных станций сжиженного газа.

ПБ 12-529-03 Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления.

ПБ 12-609-03 Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы.

Другие документы

Методические рекомендации по разработке историко-архитектурных опорных планов и проектов зон охраны памятников истории и культуры исторических населенных мест. Министерство культуры РСФСР, 1990 г.

Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издание 7, утв. Министерством топлива и энергетики РФ, 2000 г.

Положение о технической политике ОАО "ФСК ЕЭС" от 02.06.2006.

Приложение № 2 - Литература

ЛИТЕРАТУРА

- «Стратегия социально-экономического развития Курской области на период до 2020 года»

- Аверинова Е.А. Луговые степи на южных склонах балок в среднем течении реки Сейм // Флора и растительность Центрального Черноземья-2004. Курск, 2004. С. 52-65.

- Атлас Курской области. Федеральная служба геодезии и картографии России. М. 2000. 48 с.

- Баусов И.Б. О Papilionidae в Курской области // Исследования по Красной книге Курской области. Курск, 2006а. С. 53-54.

- Баусов И.Б. Распространение Mantis religiosa (Linnaeus, 1758) в Курской области // Исследования по Красной книге Курской области. Курск, 2006б. С. 54-55.

- Белобров В.П., Редькин Ф.Б. Структура почвенного покрова как основа адаптивного земледелия. Экологические аспекты интенсификации сельскохозяйственного производства. Т.1 Пенза, 2002. с. 27-30.

- Булгаков Д.С. Почвенное плодородие — критерий оценки эволюции почв при антропогенезе.  В сб. «Современные естественные и антропогенные процессы в почвах и геосистемах». М.: Почв. ин-т им. В.В.Докучаева, 2006, с. 81 -101

- Васенев И.И., Щербаков А.П. Сравнительно-географический	 анализ устойчивости черноземов ЦЧО к процессам дегумификации.// Устойчивость почв к естественным и антропогенным воздействиям. М.: 2002. с. 358.

- Васенев И.И. Количественный анализ агрогенных ЭПП в почвах ЦЧР и Молдавии. В сб. «Современные естественные и антропогенные процессы в почвах и геосистемах». М.: Почв. ин-т им. В.В.Докучаева, 2006, с. 81 -101.

- Власов А.А., Власова О.П. Новые сведения о распространении некоторых видов позвоночных животных, занесённых в Красную книгу Курской области // Исследования по Красной книге Курской области. Курск, 2006. С. 17-21.

- Воронин А.Д. Основы физики почв.- М.: Изд-во МГУ, 1986.

- Государственная почвенная карта СССР. Под общей редакцией акад Л.И. Прасолова. Масштаб 1: 1 000 000. Лист N-36. Смоленск. 1953.

- Государственная почвенная карта СССР. Под общей редакцией акад Л.И. Прасолова. Масштаб 1: 1 000 000. Лист N-37. Москва. 1955.

- Государственная почвенная карта СССР. Под общей редакцией акад Л.И. Прасолова. Масштаб 1: 1 000 000. Лист M-36. Киев. 1949.

- Государственная почвенная карта СССР. Под общей редакцией акад Л.И. Прасолова. Масштаб 1: 1 000 000. Лист M-37. Харьков. 1949.

- Государственная почвенная карта СССР в масштабе 1: 1 000 000. Объяснительная записка к листу N-36 (Смоленск). Изд-во «Наука» 1965. 47 с.

- Государственная почвенная карта СССР в масштабе 1: 1 000 000. Объяснительная записка к листу N-37 (Москва). Изд-во Академии наук СССР. 196о. 51 с.

- Государственная почвенная карта СССР в масштабе 1: 1 000 000. Объяснительная записка к листу M-36 (Киев). Изд-во Академии наук СССР. 1959. 47 с.

- Государственная почвенная карта СССР в масштабе 1: 1 000 000. Объяснительная записка к листу M-37 (Харьков). Изд-во Академии наук СССР. 1959. 47 с.

- Доклад о состоянии окружающей среды Курской области в 1998 году. Курск. 1999. 98 с.

- Доклад о состоянии окружающей природной среды Курской области в 1999 году. Курск, Гос. комитет по охране окр. среды, 2000.

- Доклад «О состоянии и охране окружающей среды на территории Курской области в 2006 году»,  Курск, 2007.

- Докучаев В.В. Русский чернозем. С-Пб. 1883.

- Долгов С.В. Гидроэкологические последствия современных изменений хозяйственной деятельности (в Курской области) //Россия и ее регионы: внешние и внутренние экологические угрозы. Под ред. Н.Н.Клюева. – М.: Наука, 2001. – 216 с.

- Жердева С.В. Некоторые подходы к определению статуса редких видов авифауны Курской области // Исследования по Красной книге Курской области. Курск, 2006а. С. 29-34.

- Жердева С.В. Редкие и малоизученные виды земноводных и пресмыкающихся Курской области // Исследования по Красной книге Курской области. Курск, 2006б. С. 34-37.

- Зайдельман Ф.Р. Фермеру и садоводу. – М.: Изд-во МГУ. 2001. 278 с.

- Замотаев И.В., Белобров В.П. Эколого-генетические проблемы землепользования на Среднерусской возвышенности (на примере Льговского района Курской области) // Идеи В.В. Докучаева и совре-менные проблемы сельской местности. ч.1. Москва-Смоленск. 2001. с 18-24.

- Золотухин Н.И., Золотухина И.Б. Новые данные по особо охраняемым сосудистым растениям Курской области // Исследования по Красной книге Курской области. Курск, 2006. С. 56-70.

- Золотухин Н.И., Золотухина И.Б., Филатова Т.Д. Новые материалы по особо охраняемым сосудистым растениям Хомутовского района Курской области // Флора и растительность Центрального Черноземья-2007. Курск, 2007. С. 20-24.

- Золотухина И.Б., Золотухин Н.И. Редкие виды сосудистых растений в урочище Троицкие бугры (Курская область) // Флора и растительность Центрального Черноземья-2004. Курск, 2004. С. 22-27.

- Зоны хронического загрязнения вокруг городских поселений по республикам, краям и областям РФ. СПб.: ГГИ, 1992. 188 с.

- Изучение и оценка воздействия человека на природу. – М.: ИГ АН СССР, 1980.

- Клюев Н.Н. Эколого-географическое положение  России  и  ее регионов.- М.: ИГ РАН, 1996.- 161 с.

- Клюев Н.Н., Яковенко Л.М. Проблемы экологической безопасности региона (на примере Курской области) // Проблемы региональной экологии. -№3. – 1997. – с.5-25.

- Красная книга Курской области. Т.1: редкие и исчезающие виды животных / отв. ред. А.А. Власов. - Тула: ИПП "Гриф и К", 2001. - 118 с.: ил.

- Красная книга Курской области. Т.2: редкие и исчезающие виды растений и грибов / отв. ред. Н.И. Золотухин. - Тула: ИПП "Гриф и К", 2001. - 167 с.: ил.

- Курская область. Карта радиоактивного загрязнения,  1:200 000. 1992. 15 листов.

- Козлова Г.В. Изменение экологической обстановки в Курской области в 1993-2003 гг. // Геоэкологические исследования Курской области. Курск гос. Ун-т. 2005. с 19-26.

- Материалы ГУ МЧС России по Курской области. – 2004 г.

- О состоянии защиты населения и территории  Курской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2004 году / Государственный доклад. – Курск, 2004.

- Остапенко Е.А. Исследование энергетического состояния почв при различном сельскохозяйственном влиянии // Геоэкологические исследования Курской области. Курск гос. Ун-т. 2005. с 74-81.

- Отчёт о работе по задаче В.4.3.3.1 «Экологическая сеть Центрального Черноземья (пилотная фаза) / Г.Н. Григорьев (руководитель работы). Проект ГЭФ «Сохранение биоразнообразия» Российской Федерации. Белгород - Москва, 1998. 50 с., карта.

- Полуянов А.В. Синантропные сосняки окрестностей города Курска // // Флора и растительность Центрального Черноземья-2004. Курск, 2004. С. 73-79.

- Полуянов А.В. Новые сведения о распространении редких и охраняемых видов флоры Курской области // Исследования по Красной книге Курской области. Курск, 2006. С. 87-96.

- Полуянов А.В. Новые местонахождения редких и охраняемых видов растений в южных районах Курской области // Флора и растительность Центрального Черноземья-2007а. Курск, 2007. С. 43-45.

- Полуянов А.В. Редкие крупноосоковые сообщества болот и сырых лугов бассейна р. Сейм // Флора и растительность Центрального Черноземья-2007б. Курск, 2007. С. 84-88.

- Полуянов А.В. Псаммофитные сообщества с Thymus pallasianus H. Br. на юго-востоке Курской области // Современное состояние, проблемы и перспективы региональных ботанических исследований. Воронеж, 2008. С. 258-261.

- Российский статистический ежегодник. М. 2006. 806 с.

- Рыжкова Г.А., Рыжков О.В. Кустарники из Красной книги курской области на территории памятников природы Горшеченского района // Исследования по Красной книге Курской области. Курск, 2006а. С. 96-100.

- Рыжкова Г.А., Рыжков О.В. Сравнительная характеристика популяций Amygdalus nana в местообитаниях различной степенью антропогенного воздействия // Исследования по Красной книге Курской области. Курск, 2006б. С. 101-105.

- Сводный статежегодник Курской области. 2007 г. Курск, 2007.

- Сельское хозяйство Курской области (2002-2006). Стат. сб. – Курск, 2006.

- Соболев Н.А. Концепция биологического разнообразия в приложении к развитию сети природных резерватов Подмосковья // Чтения памяти проф. В.В. Станчинского. - Смоленск, 1992. - с. 19-21.

- Соболев Н.А. Методика экспресс-оценки биоразнообразия // Критерии и методы формирования экологической сети природных территорий. Вып. 1. - М.: ЦОДП СоЭС, 1998. - С. 40 - 44.

- Сошнина В.П. Новые данные о редких видах грибов Курской области // Исследования по Красной книге Курской области. Курск, 2006. С. 129-131.

- Территориальная комплексная схема охраны природы Курской области: географические подходы. - Ред.- составитель  Н.Н.Клюев. - М.:ИГ АН СССР,1987. - 212 с.

- Тишков А.А. Охраняемые природные территории и формирование каркаса устойчивости // Оценка качества окружающей среды и экологическое картографирование. – М., 1995. - С. 94 - 107.

- ТРИЗ-профи. Эффективные решения в сельском хозяйстве. М.: Кушнир, 2006. 220 с.

- Шахраманьян М.А., Акимов В.А., Козлов К.А. Оценка природной и техногенной безопасности России: теория и практика. – М.: ФИД «Деловой экспресс», 1998.

- Шишов Л.Л., Дурманов Д.Н., Карманов И.И., Ефремов В.В. Теоретические основы и пути регулирования плодородия почв. М.: ВО «Агропромиздат». 1991. 304 с.

- Шумаков А.Н. Геоэкологические условия строения и эксплуатации прудов различных типов в Курской области // Геоэкологические исследования Курской области. Курск гос. Ун-т. 2005. с 125-133.

- Экология Центрального Черноземья. Учебное пособие. Курск. Изд-во КГСХА, 2001. 191 с.

- : А.В.Кашкин  Археологическая карта России .Курская область . Часть 2

( стр.29).

- Многолетний стационарный опыт по организации контурно-мелиоративного земледелия (КМЗ) ГНУ Всероссийского НИИ земледелия и защиты почв от эрозии РАСХН. Общая площадь - 271,11 га. Федеральная собственность, землепользователь - ГНУ ВНИИЗиЗПЭ РАСХН

Интернет сайты:

- http://www.agrinet.ru/reg/kursk/kursk.html (Сельское хозяйство Курской области)

- http://www. rkursk. ru

- http://www.kurskcity

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ). Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются нормативные размеры СЗЗ по СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.